«

Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛ/К РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЙ/

# ЙЫШ+НУ

10.12.2010 № 719

Эл\к сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2010 № 719

с. Аликово

# Об утверждении Примерной формы перечня

# мероприятий  для  многоквартирного   дома

# (группы многоквартирных домов)

В соответствии с пунктом 5.2.7.7 Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960; № 22, ст. 2776; № 25,  ст. 3190; № 26 ст. 3350; № 28, ст. 3702; № 31, ст. 4251) и во исполнение пункта 47 Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 1830-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 50, ст. 6114, 2010, № 18, ст. 2243), администрация Аликовского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Примерную форму перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов (далее - Примерная форма).

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим снабжение энергетическими ресурсами многоквартирных домов на основании публичных договоров, использовать утвержденную настоящим постановлением Примерную форму для подготовки перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемого в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

##### Аликовского района                                                                           Л.А. Читнаев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Аликовского района

от ___________ 2010 г. № _____

# Примерная форма перечня 
мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов, предлагаемый

___________________________      ___________________________________________________________________

(дата предложения)                (фирменное наименование ресурсоснабжающей организации)

для ________________________________________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома или тип группы многоквартирных домов)

| N | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Влияние стоимости мероприятия на месячную плату за содержание и ремонт жилого помещения, в % (в рублях) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо-выпускные клапаны | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт |  |  |  |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффектив-ных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 4. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  |  |  |
| # Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффектив-ные лампы | 1) Экономия электроэнергии; 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка |  |  |  |
| 6. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Управляющая организация Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  |  |  |
| 7. | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии | Учет электрической энергии, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений | Специализированная организация | плата по гражданско-правовому договору | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  |  |  |
| # Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 9. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 10. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 11. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| # II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме # Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование тепловой энергии; 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 13. | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение переторов); 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления; 3) Упрочение эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт |  |  |  |
| 14. | Установка тепловых насосов для системы отопления | Экономия тепловой энергии | Тепловые насосы для системы отопления и кондиционирования | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  |  |  |
| # Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; 2) Снижение утечек воды; 3) Снижение числа аварий; 4) Рациональное использование воды; 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Управляющая организация Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| # Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности; 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  |  |  |
| 17. | Модернизация электродвигетелей # или замена на более энергоэффективные | 1) Более точное регулирование параметров в системе отопления, ГВС и ХВС; 2) Экономия электроэнергии | Трехскоростные электродвигатели; электродвигатели с переменной скоростью вращения | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  |  |  |
| 18. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение (звук) | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, настройка, ремонт |  |  |  |
| # Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 20. | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 21. | Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| # Стеновые конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Утепление потолка подвала | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания потолка технического подвала; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 23. | Утепление пола чердака | 1) Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания пола технического чердака; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 24. | Утепление кровли | 1) Уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций | Технологии утепления плоских крыш "По профнастилу" или "Инверсная кровля"; Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 25. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология "Теплый шов"; Герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | Энергосервис-ная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 26. | Гидрофобизация стен | 1) Уменьшение намокания и промерзания стен; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Энергосервис-ная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| # III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Система горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, замена |  |  |  |
| # Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Ремонт или установка воздушных заслонок | 1) Ликвидация утечек тепла через систему вентиляции; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Воздушные заслонки с регулированием проходного сечения | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, регулировка, ремонт |  |  |  |
| # Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Установка теплоотражающих пленок на окна | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 30. | Установка низкоэмиссионных стекол на окна | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 31. | Заделка и уплотнение оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 32. | Замена оконных и балконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии; 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей | Современные пластиковые стеклопакеты | Управляющая организация; Товарищества собственников жилья | плата по отдельному договору | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 33. | Остекление балконов и лоджий | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки; 2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций; 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей | Современные пластиковые и алюминиевые конструкции | Собственники помещений |  | Периодический осмотр, очистка, ремонт |  |  |  |

Примечания:

1. Применяемые сокращения:

ХВС - холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в перечне мероприятий должно содержаться указание на:

1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован;

2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий;

3) определяемых на основании общедоступных источников возможных исполнителей мероприятий, указанных в данном перечне мероприятий и не проводимых этой организацией.

3. В пунктах : 7, 8 и12:

а) конкретный состав оборудования определяется в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми организацией, осуществляющей централизованное теплоснабжение;

б) для групп многоквартирных домов, подключенных к одному пункту регулирования параметров теплоносителя системы централизованного теплоснабжения (расположенному, например, в котельной или в центральном тепловом пункте).