| ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### Депутатсен пух=в\ #### йыш+ну |  | ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 25 сентября 2003 г. № 1056

### Об утверждении Правил обращения

с отходами строительства на территории города Чебоксары

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным Законом Российской Федерации от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным Законом Российской Федерации от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях учета и контроля за размещением образующихся отходов строительства при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, сооружений в городе Чебоксары

Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

- Утвердить Правила обращения с отходами строительства на территории города Чебоксары согласно приложению.

- Данное решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Чебоксарские новости».

- Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетики, строительству, транспорту и связи Шлепнева Ю.Ч. и на заместителя главы администрации г.Чебоксары – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Глотова С.И.

Глава самоуправления

города Чебоксары  								        Н.И.Емельянов

УТВЕРЖДЕНО

решением Чебоксарского

городского Собрания депутатов

от 25.09.2003 № 1056

ПРАВИЛА

обращения с отходами строительства на территории г. Чебоксары

- Общие положения

1.1.	Правила обращения с отходами строительства на территории города Чебоксары (далее Правила) направлены на совершенствование управления и контроля в сфере обращения с отходами строительства, сохранения земельных ресурсов, обеспечения правильного расчета платы за загрязнение окружающей среды в части размещения отходов.

Правила разработаны на основании и в соответствии с

- Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Уставом муниципального образования города Чебоксары — столицы Чувашской Республики

1.2. Правила устанавливают порядок обращения с отходами (кроме опасных) строительства, а также порядок учета и контроля (в соответствии со ст. 68 ФЗ «Об охране окружающей среды») движения и объемов образования отходов в целях обеспечения соблюдения действующего законодательства и правильного расчета платы за размещение отходов.

1.3	Правила обязательны для всех граждан и юридических лиц независимо от организационно-правовой формы.

2. Основные понятия

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

захоронение отходов строительства – изоляция отходов строительства, не подлежащих  дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания  вредных веществ в окружающую среду;

крупногабаритные отходы строительства - отходы строительства, представляющие собой цельные физические объекты с габаритами, превышающими 1000х500х500мм, или с массой более 30 кг, затрудняющими их извлечение, погрузку и эвакуацию.

лимит на размещение отходов - предельно-допустимое количество отходов конкретного вида, разрешаемое к размещению определенным способом на определенный срок в объектах размещения отходов.

отходы V класса опасности – отходы, которые при непосредственном или опосредованном воздействии на окружающую среду практически  не нарушают экологическую систему.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны подтвердить  (заключение государственной экологической экспертизы) отнесение образующихся в процессе их деятельности строительных отходов к V классу опасности.

обращение с отходами строительства – деятельность, в процессе которой образуются отходы строительства, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

обезвреживание отходов строительства – обработка отходов в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

опасные отходы – отходы, которые содержат  вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью), либо  которые могут представлять  непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека  самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;

отходы строительства – отходы производства, образующиеся при строительстве зданий и иных строительных объектов, инженерных сооружений, при их реконструкции и ремонте, включая отделочные работы, представляющие собой остатки строительного сырья, материалов, полуфабрикатов, изделий и иные физические объекты, не являющиеся конструктивными частями строящихся объектов в соответствии с проектами строительства (ремонта, реконструкции).

переработка отходов – использование отходов для извлечения ценных компонентов или в качестве вторичного сырья для производства иной продукции.

размещение отходов строительства –  хранение и захоронение отходов;

сбор отходов – удаление отходов из мест образования и накопление в специально отведенных местах.

сортировка отходов – разделение отходов на составляющие компоненты (стекло, пластик, металл, по габаритным фракциям и т.п.), выделение утильных компонентов с целью вторичного использования.

хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования.

3. Сбор, временное хранение, использование и захоронение отходов

3.1.	Сбор отходов строительства осуществляется со всей площадки, отведенной под устроительство для временного хранения в специально отведенных местах, предусмотренных проектами до накопления транспортных партий. Запрещается временное или постоянное складирование и хранение отходов за пределами строительных площадок или за пределами специально предусмотренных проектом строительства для этих целей площадок.

3.2.	При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной площадки или при отсутствии специально обустроенных мест складирования отходы допускается хранить в специальных емкостях или мешках на улице около объекта ремонта или реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного проезда автомашин, прохода людей и захламление газонов. Не допускается хранение отходов до их вывоза более 3-х суток.

3.3.	Отходы строительства, не подлежащие вторичному использованию или переработке, вывозятся на специализированные предприятия утилизации и захоронению отходов (в места, специально отведенные для этих целей в установленном порядке и в пределах установленных лимитов) для захоронения в соответствии с разработанным и согласованным в установленном порядке проектом строительства.

3.4.	Транспортировка отходов строительства должна осуществляться способами, исключающими их просыпание, выдувание или другие виды загрязнения  окружающей среды. Пылящие отходы строительства необходимо транспортировать в закрытых емкостях, а в открытых транспортных средствах укрывать специальным пологом (тентом).

Прием-передача отходов оформляется документами, в которых указывается вид, класс опасности, вес (объем) отходов, дата отгрузки, место назначения, наименование отправителя и транспортировщика отходов.

3.5.	Из накопившихся отходов выделяют утильные фракции. Заказчики строительства, проектировщики и строительные организации обязаны принимать меры по максимально возможной сортировке отходов строительства и их дальнейшей переработке в качестве вторичного сырья.

3.7.	Ответственность за организацию сбора и своевременного удаления отходов со строительных площадок и иных мест, предусмотренных проектом для временного складирования и хранения отходов строительства возлагается на граждан или юридических лиц, выступающих подрядчиками при производстве работ по строительству, ремонту или реконструкции (осуществляющих строительные работы), если иное не предусмотрено в договоре подряда с заказчиком.

3.8.	Использование отходов строительства в качестве сыпучих, вяжущих и иных наполнителей в соответствующих инженерных сооружениях (например, в теле дамбы, в насыпях под дорожное полотно, заполнении неровностей на строительных и иных площадках, при использовании в качестве изолирующего слоя на полигонах для захоронения ТБО, при выполнении иных планировочных работ и т.п.) квалифицируется как вторичное использование отходов строительства, если такое их использование предусмотрено соответствующими проектами, получившими положительное заключение государственной экологической экспертизы, и выполняется с учетом установленных требований охраны окружающей среды. Такое размещение отходов строительства не является их захоронением и в данном случае плата за размещение отходов в состав платы за загрязнение окружающей среды не включается при условии наличия документов, подтверждающих использование отходов с указанием наименования отходов, массы (объема), объекта и даты использования.

3.9.	Использование инертных отходов строительства в качестве сыпучих, вяжущих и иных наполнителей в соответствующих инженерных сооружениях (например, в теле дамбы, в насыпях под дорожное полотно, заполнении неровностей на строительных и иных площадках, при выполнении иных планировочных работ и т.п.) или когда отходы строительства оставлены на строительных площадках или в иных местах, предназначенных для их временного складирования и хранения, по завершении строительства, в том числе с последующей планировкой, если такое их использование не предусмотрено соответствующими проектами, получившими положительное заключение государственной экологической экспертизы или выполняется с нарушением установленных требований охраны окружающей среды или с превышением разрешенных в проекте объемов такого их использования или при отсутствии документов, подтверждающих такое использование - квалифицируется как захоронение отходов строительства. В данном случае размещение отходов включается  в расчет платы за загрязнение окружающей среды.

3.10. Любое использование отходов строительства, не отнесенных к категории отходов V кл. опасности, для целей, перечисленных в п.п. 3.8. и 3.9. квалифицируется как захоронение отходов строительства. При этом взимается плата за размещение отходов в составе платы за загрязнение окружающей среды.

3.11. Запрещается размещение в грунте (захоронение) крупногабаритных отходов строительства в ходе проведения планировочных работ строительных площадок и иных участков территории города Чебоксары.

3.12. При производстве аварийных работ на коммунальных сетях (водоснабжения, отопления, канализации, связи и т.п.) с выемкой грунта, извлеченный грунт складируется на специально отведенное место, установленное в непосредственной близости от места проведения работ или вывозится в установленные места захоронения отходов.

3.13. При производстве работ по сносу зданий, строений, сооружений и иных объектов строительства обращение с отходами должно соответствовать настоящим Правилам.

3.14.Приемка в эксплуатацию объекта, законченного строительством (ремонтом, реконструкцией и т.п.) без предоставления документов, подтверждающих объемы образования отходов строительства и размещение отходов в соответствии с данными правилами, не производится.

4. Учет и контроль за обращением отходов строительства.

- Учет отходов строительства всеми хозяйствующими субъектами ведется по видам, классам опасности, массе (объему для бытовых отходов), местам переработки и захоронения.

- Отчеты об обращении с отходами строительства по завершении строительных, ремонтных и иных работ предоставляются в городские органы по охране окружающей среды и иные уполномоченные органы в срок за 10 дней до оформления актов сдачи-приемки объектов строительства - по каждому обособленному объекту, а также ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным по строительной организации в целом и в разрезе объектов строительства в соответствии с формами, приведенными в приложениях №№ 1-3 к настоящем Правилам.

4.3. Расчет количества образующихся отходов осуществляется на основании данных о количестве использованных строительных материалов и нормативов образования отходов, а также показателей объемов списанных строительных материалов, отражаемых в соответствующей бухгалтерской документации, по проектным нормативам и иным существующим, нормативам образования отходов; при ремонте и реконструкции используются дополнительные данные из проектов об объемах (массе) демонтированных конструкций, сооружений и материалов и нормативов образования отходов при ремонтных работах. Кроме этого используются другие способы определения массы отходов строительства, предусмотренные нормативной документацией, принятой в области строительства или природоохранными органами, а также натурные измерения, данные специализированных организаций, принимающих отходы к размещению и т.п.

4.4. Контроль за соблюдением требований к размещению, сортировке, переработке и захоронению отходов строительства осуществляют городские органы по охране окружающей среды и иные уполномоченные органы.

5. Ответственность за нарушение настоящих правил

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства РФ в области обращения с отходами строительства влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к Правилам обращения с отходами

строительства на территории

г. Чебоксары

ОТЧЕТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

отходов по завершении строительных работ (ремонтных работ или работ по реконструкции)

Наименование объекта строительства:__________________________________________________________________________

Наименование предприятия: ___________________________________________________________________________________

Годы строительства: _________________________________________________________________________________________

| №№ | Наименование и объемы использованных строительных материалов или технологических процессов |  |  | Нормативное и фактическое образование отходов |  |  |  |  |  | Размещено (захоронено) отходов (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Объем (размерность) | Наименование, №, дата документа, подтверждающего списание неиспользованных строительных материалов | Наименование отхода | Норматив образования (%) | Фактически образовалось (т) | Класс опасности | Передано другим организациям (тонн) | Использовано в качестве вторсырья (тонн) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись ответственного лица

Приложение 2

к Правилам обращения с отходами

строительства на территории

г. Чебоксары

ОТЧЕТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

отходов строительства при проведении строительных, ремонтных работ

или работ по реконструкции за 200__г.

Наименование предприятия: ___________________________________________________________________________________

| №№ | Наименование и объемы использованных строительных материалов или технологических процессов |  |  | Нормативное и фактическое образование отходов |  |  |  |  |  | Размещено (захоронено) отходов (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Объем (размерность) | Наименование, №, дата документа, подтверждающего списание неиспользованных строительных материалов | Наименование отхода | Норматив образования (%) | Фактически образовалось (т) | Класс опасности | Передано другим организациям (тонн) | Использовано в качестве вторсырья (тонн) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объект … (наименование строительного объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект …. (наименование следующего строительного объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По организации в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись ответственного лица

Приложение 3

к Правилам обращения с отходами

строительства на территории

г. Чебоксары

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТХОДОВ

по завершении (или по итогам отчетного года) строительных работ, ремонтных работ или работ по реконструкции

Наименование объекта строительства:  __________________________________________________________________________

Наименование предприятия: ___________________________________________________________________________________

Годы строительства (или указывается отчетный год):       ___________________________________________________________

| №№ | Отходы, переданные иным организациям или использованные в качестве вторичного сырья |  | Наименование организации-получателя или объекта внутреннего использования отхода в качестве вторичного сырья | Наименование, №№ и даты документов, отражающих прием-пердачу или факт внутреннего использования отходов (договор, накладные, акты и т.п., наименование проекта строительства и раздела проекта, предусматривающий такое использование отходов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Объем (тонн) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подпись ответственного лица

Расшифровка содержания граф приложений 1-3

к Правилам обращения с отходами строительства на территории г. Чебоксары.

Приложения 1, 2:

- В графе 2  указывается наименование использованных строительных материалов или технологических процессов, сопровождающихся образованием отходов (например, демонтаж строительных конструкций, снятие покрытий и т.п.).

- В графе 3 – объем (масса) использованных строительных материалов.

- В графе 6 – норматив образования соответствующих видов отходов как доля от объема используемых строительных материалов, выраженная в процентах или проектные объемы образования отходов при осуществлении тех или иных технологических процессов, например, демонтаже покрытий, других элементов строительных сооружений и т.п.

- В графе 7 – фактически образовалось отходов: 1)Списано неликвидных строительных материалов по документам. Примечание: при отсутствии документов, подтверждающих объемы списания, масса образующихся отходов исчисляется исходя из нормативов отходообразования по п.4.3. Правил); 2)Образовалось при осуществлении тех или иных технологических процессов.

- В графе 4 – наименование, №, дата документа, подтверждающего объем списания строительного материала).

- В графе 5 – наименование образующихся отходов по видам (если образуется несколько видов, то начиная с этой колонки таблицы предусмотреть несколько строк).

- В графе 8 – класс опасности образующихся отходов.

- В графе 9 – объемы отходов данного вида, переданных другим организациям (т).

- В графе 9 – объемы отходов данного вида, использованных в качестве вторсырья в подразделениях и на объектах отчитывающейся организации (т).

- В графе 11 – объемы отходов, размещенных (захороненных) в специально отведенных местах или при планировке строительных площадок (т)

Приложение 3:

- Графа 1 – номер по порядку;

- Графа 2 и графа 3 – Наименования отходов и  объемы  отходов, переданных другим организациям в качестве вторсырья или отходов, использованных в качестве вторсырья в подразделениях и на объектах отчитывающейся организации (т).

- Графа 4 – Наименование организации-получателя (или наименование объекта внутреннего использования отхода в качестве вторсырья).

- Графа 5 – Наименование, №№ и даты документов, отражающих прием-пердачу или факт внутреннего использования отходов (договор, накладные, акты и т.п., для случаев внутреннего использования отходов строительства в качестве наполнителей инженерных объектов в соответствии с п. 3.8. Правил указываются наименование проекта и раздел проекта, предусматривающий такое использование отходов)