Приложение к постановлению администрации города Новочебоксарска «О внесении на рассмотрение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городском округе Новочебоксарск Чувашской Республики»

12.10.2016 №1771

ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ III ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОЧЕБОКСАРСК, УТВЕРЖДЕННЫХ РЕШЕНИЕМ НОВОЧЕБОКСАРСКОГО ГОРДСКОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 18.12.2006 Г. № С 18-3

Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа Новочебоксарск, утвержденных решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 18.12.2006 г. № С 18-3 (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:

- статью 48.3. изложить в следующей редакции:

«Статья 48.3. Градостроительные регламенты. Жилые зоны

Общие требования для жилых зон (предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства)

1. При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный этаж, цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра.

Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.

При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.

На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

- обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений (при технической необходимости).

2. Размещение детских дошкольных учреждений в первых этажах жилых домов требует дополнительно обеспечения нормативных показателей: освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещений, высоты основных помещений не менее 3 метров в чистоте и организации прогулочных площадок на расстоянии от входа в помещение детского сада не более чем 30 м, а от окон жилого дома - не менее 15 м.

3. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и согласно противопожарным требованиям в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, иными действующими нормативными актами.

4. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и жилые здания с квартирами на первых этажах.

- участок, отводимый для размещения жилых зданий, должен:

- находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

- предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

6. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

7. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

8. Площадки перед подъездами домов, проездные и пешеходные дорожки должны иметь твердые покрытия. При устройстве твердых покрытий должна быть предусмотрена возможность свободного стока талых и ливневых вод.

9. Встроенные, встроено-пристроенные в нижние этажи жилых зданий, главными фасадами выходящих на улицы с интенсивным движением транспорта, помещения - размещенные в первом, втором и цокольном этажах жилых зданий помещения:

общей площадью не более 700 кв.м:

- магазинов розничной торговли;

- общественного питания;

- бытового обслуживания;

- отделений связи.

общей площадью до 150 кв.м:

- банков;

- магазинов и киосков союзпечати;

- женских консультаций;

- раздаточных пунктов молочных кухонь;

- юридических консультаций и нотариальных контор;

- филиалов библиотек;

- выставочных залов;

- контор жилищно-эксплуатационных организаций;

- для физкультурно-оздоровительных занятий, культурно-массовой работы с населением, а также помещения для групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (кроме цокольного этажа).

за исключением:

- предприятий общественного питания с числом мест более 50 (кроме общежитий);

- пунктов приема посуды;

- специализированных магазинов, строительных, москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки, магазинов с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов, специализированных рыбных и овощных магазинов;

- предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, мастерских по ремонту часов нормируемой площадью до 300 кв.м);

- мастерских ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви нормируемой площадью свыше 100 кв.м;

- бань, саун, прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг белья в смену);

- автоматических телефонных станций, предназначенных для телефонизации жилых зданий общей площадью более 100 кв.м;

- общественных уборных.»;

2) дополнить статьями 48.3.1, 48.3.2 и 48.3.3 следующего содержания:

### «Статья 48.3.1. Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| Ж-1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | **Основные | Условно разрешенные | **Вспомогательные |
| 2.1 Для инди-видуального жилищного строительства | Индивиду-альный жилой дом | Использование вспомогательных видов разрешенного использования для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности | Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах-чевых или иных декора-тивных или сельскохо-зяйственных культур Индивидуальные гаражи и подсобные сооруже-ния (в том числе, но не исключительно): - сараи и хранилища; -теплицы, оранжереи1 - гаражи или площадки общей вместимостью до 2-х машино-мест - домашние мастерские1 - кухни и коптильни1 - индивидуальные бани, души и иные помещения для принятия водных процедур1 - надворные туалеты - индивидуальные бассейны1 - навесы, беседки - проходы, проезды, тропы, аллеи - индивидуальные резер-вуары для хранения во-ды, скважины для забо-ра воды, индивиду-альные колодцы) Обустройство спортив-ных и детских площа-док, площадок отдыха2 |
| 2.1.1 Мало-этажная много-квартирная жилая застройка | Малоэтажный многоквартир-ный жилой дом | Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома |  |
| 2.3 Блокирован-ная жилая застройка | Блокирован-ный жилой дом | Индивидуальные подсобные сооружения (в том числе, но не исключительно): - постройки, загоны, вольеры для содержания домашних животных и птицы -теплицы, оранжереи - домашние мастерские - кухни и коптильни - индивидуальные бани, души и иные помещения для принятия водных процедур - индивидуальные бассейны) |  |
| 2.4 Передвижное жилье | - | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, кроме среднеэтажных жилых домов высотой более 5 этажей | - |
| 2.5 Средне-этажная жилая застройка |  |  |  |
| 2.7 Обслуживание жилой застройки | Виды исполь-зования, пре-дусмотренные видом 3.1 Комму-нальное обслуживание | Прочие виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, кроме: - предусмотренных видом, разрешенного использования 3.6 Культурное развитие - размещения ОКС, предназ-наченных для продажи това-ров, торговая площадь кото-рых составляет более 150 кв. м |  |
|  |  | Виды использования, предусмотренные видом, 3.6 Культурное развитие4 |  |
| 2.7.1 Объекты гаражного назначения3 | - | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры |
| 3.7 Религиозное использование |  | ОКС, предназначенные для отправления религиозных обрядов |  |
| 5.1 Спорт |  | ОКС для занятия массовым спортом и физкультурой (без мест для зрителей) в качестве спортивных залов, бассейнов, устройство спортивных площадок для занятия спортом и физкультурой |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт |  | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка |  | Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты) |  |
| 13.1 Ведение огородниче-ства*** | Все виды ис-пользования, предусмот-ренные Клас-сификатором для таких земельных участков | - |  |
| 13.2 Ведение садоводства*** |  |  |  |
| 13.3 Ведение дачного хозяйства**** | Жилой дачный дом | Использование вспомогательных видов разрешенного использования для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности | Осуществление дея-тельности, связанной с выращиванием плодо-вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; Хозяйственные строения и сооружения (в том числе, но не исключительно: - сараи и хранилища; - постройки, загоны, вольеры для содержания домашних животных и птицы -теплицы, оранжереи - гаражи или площадки общей вместимостью до 2-х машино-мест - домашние мастерские - кухни и коптильни - индивидуальные бани, души и иные помещения для принятия водных процедур - надворные туалеты. - индивидуальные бассейны. - навесы, беседки. - проходы, проезды, тропы, аллеи. - индивидуальные резер-вуары для хранения во-ды, скважины для забо-ра воды, индивиду-альные колодцы) |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**На территории огороднических, садовых и дачных объединений при отсутствии надлежащим образом утвержденного проекта планировки территории:

- вспомогательные виды разрешенного использования используются в качестве основных;

- основные виды разрешенного использования не используются.

***Размеры (минимальные и максимальные) земельных участков, предоставляемых гражданину в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения огородничества, садоводства и дачного хозяйства устанавливаются Законом Чувашской Республики и решением представительного органа местного самоуправления Муниципального образования. Площадь садовых или огородных земельных участков определяется как произведение количества членов садоводческого или огороднического некоммерческого объединения и установленного предельного максимального размера таких земельных участков. Площадь земельных участков, подлежащих отнесению к имуществу общего пользования, определяется в размере двадцати пяти процентов площади садовых или огородных земельных участков. Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории. Возведение строений и сооружений в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным регламентом.

****использование основных видов разрешенного использования недвижимости на территории садовых и дачных товариществ, возможно при наличии утвержденного проекта планировки данных территории

1  – кроме земельных участков 2.3 Блокированная жилая застройка;

2 – на земельных участках 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка и 2.3 Блокированная жилая застройка;

3 – не требующие установления санитарно-защитной зоны размером более 50 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

4  – кроме территории малоэтажной застройки на пересечении Пионерская ул. и Солнечная ул.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-1

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СНиП 2.07.01-89*;

- свод правил "СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" (далее - СНиП 31-02-2001);

- НПБ 106-95 "Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования";

- СанПиН 2.1.2.2645-10;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования;

- иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

| 1. | Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии улиц (или в соответствии со сложившейся линией застройки) | м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальное расстояние от объектов капитального строительства до красной линии проездов | м | 3 |
| 3. | Минимальное расстояние от дома до границы соседнего участка | м | 3 |
| 4. | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий (бытовые разрывы) для застройки жилыми домами блокированного типа в 1-2 этажа | м | 15 |
| 5. | Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований | м | 1 |
| 6. | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | м | 6 |
| 7. | Коэффициент использования территории |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома коттеджного или усадебного типа |  | 0,67 |
|  | жилые дома блокированного типа |  | 1,50 |
| 8. | Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка для застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |  | 1,8 |
| 9. | Минимальная ширина фронтальной границы земельного участка для застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного или усадебного типа | м | 15 |
| 10. | Максимальное количество надземных этажей основных строений | этаж | 2 |
| 11. | Максимальная высота зданий: | м |  |
|  | а) для всех основных строений: |  |  |
|  | - высота от уровня земли до верха плоской кровли |  | 10 |
|  | - до конька скатной кровли |  | 15 |
|  | б) для всех вспомогательных строений: |  |  |
|  | - высота от уровня земли до верха плоской кровли |  | 4 |
|  | - до конька скатной кровли |  | 7 |
|  | в) как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. |  |  |
| 12. | Максимальная высота ограждения (забора) земельного участка | м | 2,5 |
| 13. | Максимальное количество жилых блоков для домов блокированной застройки | ед. | 10 |

1. В границах городского округа жилые дома в основном должны соответствовать застройке городского типа без права содержания скота и птицы.

2. Минимальная площадь земельного участка при застройке (с площадью застройки) устанавливается местными нормативами градостроительного проектирования г. Новочебоксарска и зависит от местонахождения земельного участка, если иное не установлено законодательством.

3. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

4. Отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи, открытые стоянки располагаются в пределах участка жилого дома.

При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах и в первом этаже допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей.

Предельное количество этажей - 1.

1-2 машиноместа на индивидуальный участок.

5. Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть решетчато-глухим, отвечать повышенным архитектурным требованиям, выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц и не должен ухудшать ансамбля застройки.

На границе с соседними земельными участками, используемыми для садоводчества и огородничества, допускается устанавливать ограждения, которые должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью минимального затенения территории соседнего участка. Допускается устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей; согласие оформляется нотариально.

Непрозрачные ограждения вдоль скоростных транспортных магистралей должны быть согласованы в установленном порядке.

### Статья 48.3.2. Градостроительный регламент зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-5)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| Ж-5 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 2.5 Средне-этажная жилая застройка | Среднеэтажный жилой дом этажностью до 5 этажей | Среднеэтажный жилой дом этажностью 6 этажей и более Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома | Благоустройство и озеленение Размещение подземных гаражей и автостоянок Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха |
| 2.6 Много-этажная жилая застройка (высотная застройка) | - | Многоэтажный жилой дом этажностью 9 этажей Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома |  |
| 2.7 Обслужива-ние жилой застройки | Отделения почты и телеграфа Виды использования, предусмотренные видами 3.1 Коммунальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое об-служивание (объекты, общая площадь которых - до 600 кв. м) 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 4.4 Магазины (объекты, торговая площадь которых - до 400 кв. м) | Прочие виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры |
| 2.7.1 Объекты гаражного назначения | - | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса |  |  |  |
| 5.1 Спорт | ОКС (без мест для зрителей) в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов Устройство площадок (без мест для зрителей) для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты) | ОКС (с местами для зрителей) в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов Площадки (с местами для зрителей) для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты) |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка |  | Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты) |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**Улицы и дороги согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» (для городов).

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-5

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 2.08.01-89*;

- СНиП 31-01-2003;

- СанПиН 2.1.2.2645-10;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования;

- иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

| 1. | Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и минимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей части принимаются в соответствии с проектами планировки и историческими особенностями территории | м | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии | м | 3 |
| 3. | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 4. | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа | м | 15 |
| 5. | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4-5 этажа | м | 20 |
| 6. | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-5 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат | м | 10 |
| 7. | Минимальная глубина участка (n - ширина жилой секции) | м | 10,5+n |
| 8. | Минимальная глубина заднего двора | м | 10 |
| 9. | Минимальная ширина бокового двора | м | 7,5 |
| 10. | Минимальная суммарная ширина боковых дворов | м | 8 |
| 11. | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
| 12. | Максимальная высота здания | м | ** |
| 13. | Коэффициент использования территории: |  |  |
|  | при уплотнении существующей застройки |  | не более 0,72 |
|  | в проектируемой застройке |  | не более 1,15 |
| 14. | Минимальный размер земельного участка | кв.м | * |
| 15. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 30 |

* Минимальная площадь земельного участка рассчитывается по формуле:

,

где S - общая площадь жилых помещений;

Y - удельный показатель земельной доли, приходящейся на 1 кв.м общей площади жилых помещений.

При расчете жилищной обеспеченности 18 кв.м/чел., удельный показатель земельной доли принимается не менее 0,92. При другой расчетной жилищной обеспеченности удельный показатель рассчитывается по формуле:

,

где Yз.д. - показатель земельной доли при жилищной обеспеченности 18 кв.м/чел.;

Н - планируемая жилищная обеспеченность.

** Максимальная высота здания определяется на стадии архитектурно-строительного проектирования исходя из предельной этажности здания, установленной градостроительным регламентом для данной зоны, с учетом обеспечения требований пожарной безопасности.

### Статья 48.3.3. Градостроительный регламент зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-6)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| Ж-6 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 2.5 Средне-этажная жилая застройка | Среднеэтажныйжилой дом этажностью 6 этажей и более | Среднеэтажный жилой дом этажностью до 5 этажей Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома | Благоустройство и озеленение Размещение подземных гаражей и автостоянок Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха |
| 2.6 Много-этажная жилая застройка (высотная застройка) | Многоэтажный жилой дом | Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома |  |
| 2.7 Обслужива-ние жилой застройки | Отделения почты и телеграфа Виды использования, предусмотренные видами 3.1 Коммунальное обслуживание 3.3 Бытовое обслуживание 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое об-служивание (объекты, общая площадь кото-рых - до 600 кв. м) 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 4.4 Магазины (объекты, торговая площадь которых - до 400 кв. м) | Прочие виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры |
| 2.7.1 Объекты гаражного назначения | - | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса |  |  |  |
| 5.1 Спорт | ОКС (без мест для зрителей) в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов Устройство площадок (без мест для зрите-лей) для занятия спор-том и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты) | ОКС (с местами для зрителей) в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов Площадки (с местами для зрителей) для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты) |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка |  | Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты) |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**Улицы и дороги согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» (для городов).

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-6

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" (далее - СНиП 2.08.01-89*);

- свод правил "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" (далее - СНиП 31-01-2003);

- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (далее - СанПиН 2.1.2.2645-10);

- республиканские нормативы градостроительного проектирования;

- местные нормативы градостроительного проектирования;

- иные действующие нормативные акты и технические регламенты.

| 1. | Параметры магистральных улиц (поперечный профиль улиц) и минимальное расстояние жилых зданий от края основной проезжей части принимаются в соответствии с проектами планировки и историческими особенностями территории | м | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Минимальный отступ жилых зданий от красной линии | м | 3 |
| 3. | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | м | 25 |
| 4. | Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 4-5-этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий до 17 этажей) | м | 25 |
| 5. | Минимальная глубина заднего двора (для 4-5-этажных зданий и по 2,5 м на каждый дополнительный этаж для зданий до 17 этажей) | м | 12,5 |
| 6. | Минимальная ширина бокового двора (для 5-этажных зданий и по 0,5 м на каждый дополнительный этаж для зданий до 16 этажей) | м | 5 |
| 7. | Минимальная суммарная ширина боковых дворов | м | 10 |
| 8. | Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых комнат | м | 6 |
| 9. | Максимальная высота здания | м | * |
| 10. | Коэффициент использования территории: при уплотнении застройке в проектируемой застройке |  | 1,04 1,54 |
| 11. | Максимальный процент застройки земельного участка | % | 30 |
| 12. | Минимальный размер земельного участка | кв.м | ** |

Максимальная высота здания определяется на стадии архитектурно-строительного проектирования исходя из предельной этажности здания, установленной градостроительными регламентами для данной зоны, с учетом обеспечения требований пожарной безопасности.

** Минимальная площадь земельного участка рассчитывается по формуле:

,

где S - общая площадь жилых помещений;

Y - удельный показатель земельной доли, приходящейся на 1 кв.м общей площади жилых помещений.

При расчете жилищной обеспеченности 18 кв.м/чел. удельный показатель земельной доли принимается не менее 0,92. При другой расчетной жилищной обеспеченности удельный показатель рассчитывается по формуле:

,

где Yз.д. - показатель земельной доли при жилищной обеспеченности 18 кв.м/чел.;

Н - планируемая жилищная обеспеченность.»;

- статью 48.4. изложить в следующей редакции:

«Статья 48.4. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

### Статья 48.4.1. Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого назначения центр городского округа (ЦД-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ЦД-1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения, центр городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 2.5 Средне-этажная жилая застройка |  | Жилой дом (этажность в соответствии с видом разрешенного использованием земельного участка) Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях | Благоустройство и озеленение Размещение подземных гаражей и автостоянок Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха |
| 2.6 Много-этажная жилая застройка (высотная застройка) |  | Многоэтажный жилой дом Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях |  |
| 2.7.1 Объекты гаражного назначения |  | Размещение гаражей Размещение автомобильных моек (до 2-х постов) | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки Гостевые стоянки |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | Здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Общественные туалеты |  |
| 3.2 Социальное обслуживание | Отделения почты и телеграфа Общественные неком-мерческие организации: благотворительные организации, клубы по интересам | - |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, кроме размещения бань и похоронных бюро | Бани Похоронные бюро |  |
| 3.4.1 Амбула-торно-поли-клиническое обслуживание | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 3.5.2 Среднее и высшее профес-сиональное образование |  |  |  |
| 3.6 Культурное развитие | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, кроме; - устройства площадок для празднеств и гуляний - размещения зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | Устройство площадок для празднеств и гуляний Размещения зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов |  |
| 3.7 Религиозное использование | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 3.8 Обществен-ное управление |  |  |  |
| 3.9 Обеспече-ние научной деятельности | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков кроме ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира |  |  |
| 4.1 Деловое управление | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |  |
| 4.2 Торговые центры (Торгово-развлекатель-ные центры) | - | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |
| 4.3 Рынки | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участ-ков для организации торговли продоволь-ственными и сопут-ствующими товарами | - |  |
| 4.4 Магазины | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |  |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность |  |  |  |
| 4.6 Обще-ственное питание |  |  |  |
| 4.7 Гостинич-ное обслуживание | Размещение гостиниц, пансионатов | Прочие виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |
| 4.8 Развле-чения | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участ-ков кроме размещения аквапарков, ипподромов | Аквапарки |  |
| 4.9 Обслужи-вание авто-транспорта | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | - | Автомобильные мойки (до 2-х постов), мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей (до 2-х постов) |  |
| 5.1 Спорт | ОКС в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов | Площадки (с местами для зри-телей) для занятия спортом и физкультурой (беговые до-рожки, спортивные сооруже-ния, теннисные корты) |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | Объекты органов внутренних дел (Отделы и участковые опорные пункты) | ОКС, необходимые для подго-товки и поддержания в готов-ности спасательных служб |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенные в зоне ЦД-1.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

### Статья 48.4.2. Градостроительный регламент зоны делового, общественного и коммерческого назначения, подцентр городского округа (Ц-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| Ц-1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения, подцентр городского округа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 2.5 Средне-этажная жилая застройка |  | Жилой дом (этажность в соответствии с видом разрешенного использованием земельного участка) Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях | Благоустройство и озеленение Размещение подземных гаражей и автостоянок Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха |
| 2.6 Много-этажная жилая застройка (высотная застройка) |  | Многоэтажный жилой дом Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях |  |
| 2.7.1 Объекты гаражного назначения |  | Размещение гаражей Размещение автомобильных моек (до 2-х постов) | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки Гостевые стоянки |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | Здания или помещения, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Общественные туалеты |  |
| 3.2 Социальное обслуживание | Отделения почты и телеграфа Общественные неком-мерческие организа-ции: благотвори-тельные организации, клубы по интересам | - |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, кроме размещения бань и похоронных бюро | Бани, похоронные бюро |  |
| 3.4.1 Амбула-торно-поли-клиническое обслуживание | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 3.7 Религиозное использование | - | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |
| 4.1 Деловое управление | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 4.3 Рынки | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков для органи-зации торговли продо-вольственными и со-путствующими това-рами, общая площадь которых составляет до 600 кв. м | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков для организации торговли продовольственными и сопутствующими товарами, общая площадь которых составляет более 600 кв. м |  |
| 4.4 Магазины |  |  |  |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 4.6 Обществен-ное питание | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |  |
| 4.7 Гостинич-ное обслуживание | Размещение гостиниц, пансионатов | Прочие виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |
| 4.8 Развле-чения | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков кроме разме-щения аквапарков, ипподромов | Аквапарки |  |
| 4.9 Обслужи-вание авто-транспорта | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | - | Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) Автомобильные мойки (до 2-х постов), мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей (до 2-х постов) |  |
| 5.1 Спорт | ОКС в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов | Устройство площадок (без мест для зрителей) для заня-тия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты) |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | Объекты органов внутренних дел (Отделы и участковые опорные пункты) | ОКС, необходимые для подготовки и поддержания в готовности спасательных служб |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенные в зоне Ц-1.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

### Статья 48.4.3. Градостроительный регламент зоны учреждений здравоохранения
(ЦС-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ЦС-1 - Зона учреждений здравоохранения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | - | Общественные туалеты | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки Гостевые стоянки |
| 3.2 Социальное обслуживание |  | Размещение ОКС, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  | Размещение бань, парикмахерских, похоронных бюро |  |
| 3.4.1 Амбула-торно-поли-клиническое обслуживание | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 3.4.2 Стацио-нарное медицинское обслуживание |  |  |  |
| 3.7 Религиозное использование | - | ОКС, предназначенные для отправления религиозных обрядов |  |
| 5.1 Спорт |  | ОКС в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт |  | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | Объекты органов внутренних дел (участковые опорные пункты) | Объекты гражданской обороны (Бомбоубежища, противорадиационные укрытия, сборные и эвакуационные пункты) |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данной зоны:

- предельные размеры земельных участков (минимальные):

для стационаров всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями -

при вместимости до 50 коек - 300 кв.м на 1 койку;

при вместимости 50-100 коек - 300-200 кв.м на 1 койку;

при вместимости 200-400 коек - 140-100 кв.м на 1 койку;

при вместимости 400-800 коек - 100-80 кв.м на 1 койку;

при вместимости 800-1000 коек - 80-60 кв.м на 1 койку;

при вместимости свыше 1000 коек - 60 кв.м на 1 койку;

для амбулаторно-поликлинических учреждений - 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект;

- минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - по расчету инсоляции и освещенности;

- предельное количество этажей (или предельная высота) зданий, строений, сооружений - 3 этажа;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка (отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка) - 35 процентов.

### Статья 48.4.4. Градостроительный регламент зоны высших и средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ЦС-2 - Зона высших и средних специальных учебных заведений и научных комплексов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | - | Общественные туалеты |  |
| 3.2 Социальное обслуживание | Отделения почты и телеграфа Общественные неком-мерческие организа-ции: благотвори-тельные организации, клубы по интересам | - | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 3.3 Бытовое обслуживание | ОКС для оказания информационных, полиграфических т компьютерных услуг | Прочие виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, кроме размещения похоронных бюро |  |
| 3.4.1 Амбула-торно-поликли-ническое обслуживание | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 3.5.2 Среднее и высшее профес-сиональное образование |  |  |  |
| 3.6 Культур-ное развитие | Библиотеки | Музеи, выставочные залы, художественные галереи |  |
| 3.9 Обеспече-ние научной деятельности | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных учас-тков кроме ведения сельского и лесного хозяйства для получе-ния ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | - |  |
| 4.4 Магазины | - | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков для организации торговли продовольственными и сопутствующими товарами, общая площадь которых составляет до 400 кв. м |  |
| 4.6 Обществен-ное питание** |  |  |  |
| 4.8 Развле-чения | - | Дискотеки и танцевальные площадки |  |
| 4.9 Обслужи-вание авто-транспорта | Стоянки (парковки), | - |  |
| 5.1 Спорт | ОКС в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов | Устройство площадок (без мест для зрителей) для заня-тия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты) |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты) | - |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**Кроме размещения ресторанов и баров.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данной зоны:

- в учебных заведениях с расчетным количеством студентов до 10 тыс.чел. протяженность территории учебной зоны не должна превышать 600 м, что обеспечивает 10-минутную пешеходную доступность до любого корпуса (в течение перерыва между лекциями);

- удельный показатель площади жилой зоны на 1000 проживающих - 3 га;

- предельная высота (этажность) зданий - 5 этажей;

- площадь озеленения территории - не менее 30 - 50 процентов общей площади.

### Статья 48.4.5. Градостроительный регламент зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ЦС-3 - Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомога-тельные |
| 2.7.1 Объекты гаражного назначения | - | Отдельно стоящие гаражи для хранения личного автотранспорта граждан |  |
| 3.1 Коммунальное обслуживание |  | Общественные туалеты |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  | Бани | Объекты ком-мунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки Гостевые стоянки |
| 3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |  | Фельдшерские пункты, пункты здравоохранения |  |
| 3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Спортивные школы | - |  |
| 3.6 Культурное развитие | Площадки для празднеств и гуляний |  |  |
| 4.4 Магазины | - | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков для организации торговли продовольственными и сопутствующими товарами, общая площадь которых составляет до 400 кв. м |  |
| 4.6 Общественное питание |  | Все виды использования, пре-дусмотренные Классифика-тором для таких земельных участков (кроме размещения ресторанов и баров), общая площадь которых составляет до 400 кв. м |  |
| 4.8 Развлечения | Аквапарки, ипподромы | - |  |
| 4.9 Обслуживание автотранспорта | - | Стоянки (парковки) многоярусные |  |
| 5.1 Спорт | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка | Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты) | - |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данной зоны устанавливаются для конкретного объекта заданием на проектирование, предусмотренным частью 5 статьи 34 настоящих Правил.

### Статья 48.4.6. Градостроительный регламент зоны объектов религиозного назначения (ЦС-4)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ЦС-4 - Зона объектов религиозного назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | - | Общественные туалеты |  |
| 3.7 Религиозное использование | ОКС, предназначен-ные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома) | Прочие виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насажде-ния декоративные и объекты ланд-шафтного дизайна Беседки, скульп-тура и скульптур-ные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты) | - |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данной зоны:

- предельные размеры земельных участков (минимальные) - 7 кв.м на 1 единицу вместимости объектов, связанных с отправлением культа;

- минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

Другие параметры устанавливаются для конкретного объекта заданием на проектирование, предусмотренным частью 5 статьи 34 настоящих Правил.»;

4) статью 48.5. изложить в следующей редакции:

«Статья 48.5. Градостроительные регламенты. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

### Статья 48.5.1. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов I-II класса (ПК-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ПК-1 - Зона размещения производственных объектов I-II класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | Общественные туалеты |  |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | - | Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков | Объекты коммунального обслуживания Органы управления производством1 Научно-исследовательские, проектные, конструкторские, изыскательские подразделения1 Объекты для обслуживания работников и посетителей Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) для заправки грузового и легкового автотранспорта1 Очистные сооружения, прочие объекты для снижения вредного воздействия на окружающую среду1 Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 4.4 Мага-зины2 |  | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков для организации торговли продовольственными и сопутствующими товарами, общая площадь которых составляет до 400 кв. м |  |
| 4.6 Общест-венное питание2 |  |  |  |
| 6.0 Производ-ственная деятельность | **Все виды использо-вания, предусмотрен-ные Классификатором для таких земельных участков, не требую-щие установления ори-ентировочной санитар-но-защитной зоны либо разрыва размером бо-лее 1000 м кроме видов, предусмотренных Клас-сификатором: - 6.1 Недропользование - 6.3.1 Фармацевти-ческая промышленность 6.4 Пищевая промышленность 6.7.1 Атомная энергетика 6.10 Обеспечение кос-мической деятельности в части размещения космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок Железнодорожные пути и иные объекты железнодорожного транспорта | **Прочие виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков кроме видов, предусмотренных Классификатором: - 6.3.1 Фармацевтическая промышленность 6.4 Пищевая промышленность 6.7.1 Атомная энергетика 6.10 Обеспечение космической деятельности |  |
| 7.1 Железно-дорожный транспорт | Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков | - |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт |  |  |  |
| 7.5 Трубо-проводный транспорт |  |  |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка |  |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Не допускается размещение складов (складирование) пищевых продуктов, кормов, продукции фармацевтических производств, сырья для их производства.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

1 – только для видов разрешенного использования земельных участков 6.0 Производственная деятельность, 7.1 Железнодорожный транспорт, 7.2 Автомобильный транспорт.

2 – 4.4 Магазины: для реализации товаров собственного производства предприятий. 4.6 Общественное питание: кроме размещения ресторанов и баров.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

### Статья 48.5.2. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов III класса (ПК-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ПК-2 - Зона размещения производственных объектов III класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | Общественные туалеты |  |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | - | Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков | Объекты коммунального обслуживания Органы управления производством1 Научно-исследовательские, проектные, конструкторские, изыскательские подразделения1 Объекты для обслуживания работников и посетителей Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) для заправки грузового и легкового автотранспорта1 Очистные сооружения, прочие объекты для снижения вредного воздействия на окружающую среду1 Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 4.4 Мага-зины2 |  | Все виды использования, пре-дусмотренные Классификато-ром для таких земельных участков для организации торговли продовольственны-ми и сопутствующими товара-ми, общая площадь которых составляет до 400 кв. м |  |
| 4.6 Общест-венное питание2 |  |  |  |
| 4.9 Обслужи-вание авто-транспорта | Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | Автомобильные мойки и прачечные для автомобильных принадлежностейМастерские, предназна-ченные для ремонта и обслуживания автомобилей | Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) |  |
| 6.0 Производ-ственная деятельность | **Все виды использо-вания, предусмотрен-ные Классификатором для таких земельных участков, не требую-щие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 300 м кроме видов, предусмотренных Классификатором: - 6.1 Недропользование - 6.3.1 Фармацевти-ческая промышленность 6.4 Пищевая промышленность 6.7.1 Атомная энергетика 6.10 Обеспечение кос-мической деятельности в части размещения космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок Железнодорожные пути и иные объекты железнодорожного транспорта | - |  |
| 7.1 Железно-дорожный транспорт | **Все виды использо-вания, предусмотрен-ные Классификатором для таких земельных участков, не требую-щие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 300 м |  |  |
| 7.5 Трубо-проводный транспорт |  |  |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт |  |  |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Не допускается размещение складов (складирование) пищевых продуктов, кормов, продукции фармацевтических производств, сырья для их производства.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

1 – только для видов разрешенного использования земельных участков 6.0 Производственная деятельность, 7.1 Железнодорожный транспорт, 7.2 Автомобильный транспорт.

2 – 4.4 Магазины: для реализации товаров собственного производства предприятий. 4.6 Общественное питание: кроме размещения ресторанов и баров.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

### Статья 48.5.3. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов IV класса (ПК-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ПК-3 - Зона размещения производственных объектов IV класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | Общественные туалеты | Гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники | Объекты коммунального обслуживания Органы управления производством1 Научно-исследовательские, проектные, конструкторские, изыскательские подразделения1 Объекты для обслуживания работников и посетителей Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) для заправки грузового и легкового автотранспорта1 Очистные сооружения, прочие объекты для снижения вредного воздействия на окружающую среду1 Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 3.3 Бытовое обслуживание | - | Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков |  |
| 4.4 Магазины2 |  | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков для организации торговли продовольственными и сопутствующими товарами, общая площадь которых составляет до 400 кв. м |  |
| 4.6 Общест-венное питание2 |  |  |  |
| 4.9 Обслужи-вание авто-транспорта | **Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 100 м | - |  |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса | - | **Следующие виды исполь-зования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 100 м: - Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) - Автомобильные мойки и прачечные для автомо-бильных принадлежностей - Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей |  |
| 6.0 Производ-ственная деятельность | ***Все виды использо-вания, предусмотрен-ные Классификатором для таких земельных участков, не требую-щие установления ори-ентировочной санитар-но-защитной зоны либо разрыва размером бо-лее 100 м кроме видов, предусмотренных Классификатором: 6.1 Недропользование 6.7.1 Атомная энергетика 6.10 Обеспечение кос-мической деятельно-сти в части размеще-ния космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок | Железнодорожные пути и иные объекты железнодорожного транспорта |  |
| 7.1 Железно-дорожный транспорт | ***Все виды использо-вания, предусмотрен-ные Классификатором для таких земельных участков, не требую-щие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 100 м | - |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт |  |  |  |
| 7.5 Трубо-проводный транспорт |  |  |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | Объекты органов вну-тренних дел (Участ-ковые опорные пункты) | ОКС, необходимые для подготовки и поддержания в готовности спасательных служб |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Не допускается размещение складов (складирование) пищевых продуктов, кормов, продукции фармацевтических производств, сырья для их производства.

**Улицы и дороги согласно Своду правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. планировка и застройка городских и сельских поселений» (для городов).

***Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

1 – только для видов разрешенного использования земельных участков 3.1 Коммунальное обслуживание (в части размещения гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники), 6.0 Производственная деятельность, 7.1 Железнодорожный транспорт, 7.2 Автомобильный транспорт.

2 – 4.4 Магазины: для реализации товаров собственного производства предприятий. 4.6 Общественное питание: кроме размещения ресторанов и баров.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

### Статья 48.5.4. Градостроительный регламент зоны размещения производственных объектов V класса (ПК-4)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ПК-4 - Зона размещения производственных объектов V класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомо-гательные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | Общественные туалеты |  |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | - | Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков | Объекты коммунального обслуживания Органы управления производством1 Научно-иссле-довательские, проектные, кон-структорские, изыскательские подразделения1 Объекты для обслуживания работников и посетителей Очистные сооружения, прочие объекты для снижения вредного воздействия на окружающую среду1 Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 4.2 Торговые центры (Торгово-развлекательные центры) |  |  |  |
| 4.3 Рынки |  |  |  |
| 4.4 Магазины |  |  |  |
| 4.5 Банков-ская и страховая деятельность |  |  |  |
| 4.6 Общест-венное питание2 |  |  |  |
| 4.7 Гостинич-ное обслуживание |  | Гостиницы Здания, используемые с целью извлечения предпри-нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них |  |
| 4.9 Обслужи-вание авто-транспорта | **Все виды использования, предусмотренные Класси-фикатором для таких зе-мельных участков не требу-ющие установления ориен-тировочной санитарно-защитной зоны либо раз-рыва размером более 50 м | - |  |
| 4.9.1 Объекты придорожно-го сервиса | **Следующие виды ис-пользования, предусмо-тренные Классификатором для таких земельных участков не требующие установления ориентиро-вочной санитарно-защит-ной зоны либо разрыва размером более 50 м: - Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) - Магазины сопутствующей торговли, здания для орга-низации общественного пи-тания в качестве объектов придорожного сервиса - Автомобильные мойки и прачечные для автомобиль-ных принадлежностей, - Мастерские, предназ-наченные для ремонта и обслуживания автомобилей |  |  |
| 6.0 Производ-ственная деятельность | **Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 50 м кроме видов, предусмотренных Классификатором: 6.1 Недропользование 6.7.1 Атомная энергетика 6.10 Обеспечение космической деятельности в части размещения космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок | Железнодорожные пути и иные объекты железнодо-рожного транспорта **Все виды использования, предусмотренные Классифи-катором для таких земель-ных участков, не требующие установления ориентиро-вочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 300 м кроме видов, предусмотренных Классификатором: 6.1 Недропользование 6.7.1 Атомная энергетика 6.10 Обеспечение косми-ческой деятельности в части размещения космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок |  |
| 7.1 Железно-дорожный транспорт | **Все виды использования, предусмотренные Класси-фикатором для таких земельных участков, не тре-бующие установления ори-ентировочной санитарно-защитной зоны либо разры-ва размером более 100 м | - |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт |  |  |  |
| 7.3 Водный транспорт | - | **Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 300 м |  |
| 7.5 Трубопро-водный транспорт | **Все виды использования, предусмотренные Класси-фикатором для таких зе-мельных участков, не тре-бующие установления ори-ентировочной санитарно-защитной зоны либо раз-рыва размером более 50 м | **Все виды использования, предусмотренные Класси-фикатором для таких зе-мельных участков, не тре-бующие установления ори-ентировочной санитарно-защитной зоны либо раз-рыва размером более 100 м |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты) | ОКС, необходимые для подготовки и поддержания в готовности спасательных служб |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Не допускается размещение складов (складирование) пищевых продуктов, кормов, продукции фармацевтических производств, сырья для их производства.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

1 – только для видов разрешенного использования земельных участков 6.0 Производственная деятельность, 7.1 Железнодорожный транспорт, 7.2 Автомобильный транспорт.

2 –кроме размещения ресторанов и баров.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

### Статья 48.5.5. Градостроительный регламент зоны размещения коммунальных объектов (ПК-5)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ПК-5 - Зона размещения коммунальных объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомо-гательные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | - | Общественные туалеты |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков | - | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 4.1 Деловое управление |  |  |  |
| 4.9 Обслужи-вание авто-транспорта | Все виды использования, предусмотренные Класси-фикатором для таких зе-мельных участков не требу-ющие установления ориен-тировочной санитарно-за-щитной зоны либо разрыва размером более 50 м |  |  |
| 4.9.1 Объекты придорож-ного сервиса | **Следующие виды ис-пользования, предусмотр-енные Классификатором для таких земельых участ-ков не требующие установ-ления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 50 м: - Автозаправочные станции (бензиновые, газовые) - Магазины сопутствующей торговли, здания для орга-низации общественного питания в качестве объек-тов придорожного сервиса - Автомобильные мойки и прачечные для автомо-бильных принадлежностей - Мастерские, предназ-наченные для ремонта и обслуживания автомобилей |  |  |
| 6.0 Производ-ственная деятельность | Элеваторы и продовольственные склады | **Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 50 м кроме видов, предусмотренных Классификатором: 6.1 Недропользование 6.7.1 Атомная энергетика 6.10 Обеспечение косми-ческой деятельности в части размещения космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок Железнодорожные пути и иные объекты железнодо-рожного транспорта |  |
| 7.1 Железно-дорожный транспорт | **Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких зе-мельных участков, не тре-бующие установления ори-ентировочной санитарно-защитной зоны либо разры-ва размером более 50 м | **Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 100 м |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт |  |  |  |
| 7.5 Трубопро-водный транспорт |  |  |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Не допускается размещение складов (складирование) пищевых продуктов, кормов, продукции фармацевтических производств, сырья для их производства.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

Статья 48.5.6. Градостроительный регламент зоны водопроводных сооружений (ПК-6)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ПК-6 - Зона водопроводных сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммуналь- ное обслуживание | ОКС в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды |  | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслу-живания работни-ков и посетителей Монументы, памят-ники и памятные знаки Зеленые насажде-ния декоративные и объекты ланд-шафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры |
| 6.0 Производ-ственная деятельность | - | **Все виды использо-вания, предусмотренные Классификатором для таких земельных участ-ков, не требующие уста-новления ориентировоч-ной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 50 м кроме видов, предусмотренных Классификатором: 6.1 Недропользование 6.7.1 Атомная энергетика 6.10 Обеспечение косми-ческой деятельности |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

Не допускается размещение складов (складирование) пищевых продуктов, кормов, продукции фармацевтических производств, сырья для их производства.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данной зоны:

- предельные размеры земельных участков (минимальные) - 0,36 га на 1 артскважину;

- минимальные отступы от границ земельных участков до артскважины - 30 м (I пояс зоны санитарной охраны).

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

Границы II и III поясов санитарной охраны устанавливаются по расчету при проектировании водозабора.

### Статья 48.4.7. Градостроительный регламент зоны канализационных сооружений 
(ПК-7)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ПК-7 - Зона канализационных сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | ОКС в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: отвода канализационных стоков |  | Объекты для обслужи-вания работников Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

### Статья 48.5.8. Градостроительный регламент зоны энергетических сооружений (ПК-10)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ПК-10 - Зона энергетических сооружений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомога-тельные |
| 4.9 Обслуживание автотранспорта | - | Гаражи | - |
| 6.7 Энергетика | Объекты электросетевого хозяйства | - | Объекты для обслужи-вания работников Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения |
| 7.5 Трубопро-водный транспорт | - | **Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для та-ких земельных участков, не требующие установ-ления ориентировочной санитарнозащитной зоны либо разрыва размером более 50 м |  |
| 11.2 Специальное пользование водными объектами |  | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | ОКС в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услу-гами, в частности: отвода канализационных стоков | - |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

### Статья 48.5.9. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры 
(ПК-11)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| ПК-11 - Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомога-тельные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | ОКС, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Общественные туалеты | Объекты коммуналь-ного обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки Гостевые стоянки |
| 3.3 Бытовое обслуживание | **Мастерские мелкого ремонта, не требующие установления ориенти-ровочной санитарно-за-щитной зоны либо разры-ва размером более 25 м Ателье, парикмахерские Приемные пункты прочих объектов бытового обслуживания | **Мастерские мелкого ремонта, не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 50 м Бани |  |
| 3.4.1 Амбула-торно-поли-клиническое обслуживание | Фельдшерские пункты, пункты здравоохранения | - |  |
| 3.7 Религиозное использование | - | Размещение ОКС, предназна-ченных для отправления религиозных обрядов |  |
| 4.1 Деловое управление | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 4.2 Торговые центры (Торго-во-развлекатель-ные центры) | - |  |  |
| 4.4 Магазины | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |  |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность |  |  |  |
| 4.6 Обществен-ное питание |  |  |  |
| 4.7 Гостинич-ное обслуживание | Размещение гостиниц | Прочие виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков |  |
| 4.9 Обслужи-вание авто-транспорта | - |  |  |
| 4.9.1 Объекты придорожного сервиса |  | **Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 50 м |  |
| 5.2.1 Туристи-ческое обслуживание |  | Все виды использования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков кроме размещения детских лагерей |  |
| 6.0 Производ-ственная деятельность |  | **Следующие виды исполь-зования, предусмотренные Классификатором для таких земельных участков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 50 м кроме видов, предусмотренных Классификатором: 6.1 Недропользование 6.2 Тяжелая промышленность 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность 6.5 Нефтехимическая промышленность 6.7 Энергетика 6.7.1 Атомная энергетика 6.10 Обеспечение космической деятельности |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт | Здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.0 Обеспече-ние обороны и безопасности | Объекты, обеспечи-вающие осуществление таможенной деятельности | - |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | Объекты органов внутренних дел (Отделы и участковые опорные пункты) |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.»;

5) статью 48.6. изложить в следующей редакции:

«Статья 48.6. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения

### Статья 48.6.1. Градостроительный регламент зоны парков (Р-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС вне границ особо охраняемой природной территории местного значения «Ельниковская роща» приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| Р-2 - Зона парков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомога-тельные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание |  | Общественные туалеты |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание | ОКС для проката игрового и спортивного инвентаря Бани | - | Объекты коммуналь-ного обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Оранжереи Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 3.4.1 Амбула-торно-поликли-ническое обслуживание | - | Фельдшерские пункты, пункты здравоохранения |  |
| 3.6 Культур-ное развитие | Устройство площадок для празднеств и гуляний Летние театры и эстрады Библиотеки (читальные залы) | - |  |
| 4.8 Развле-чения | Дискотеки и танцевальные площадки Аттракционы, в том числе тиры Боулинг Игровые автоматы (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровые площадки |  |  |
| 5.0 Отдых (рекреация) | Создание и уход за парками, город-скими лесами, садами и скверами, пру-дами, озерами, водохранилищами, пля-жами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них Устройство площадок (без мест для зрителей) для занятия спортом и физ-культурой (беговые дорожки, спор-тивные сооружения, теннисные корты) Причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря |  |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка | - | Объекты органов внутренних дел (Участковые опорные пункты) Объекты граждан-ской обороны (Бомбоубежища, противорадиаци-онные укрытия) |  |
| 9.0 Деятель-ность по особой охране и изучению природы | Ботанические сады | - |  |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Использование маломерных судов, водных мотоциклов и других техни-ческих средств, предназначенных для отдыха на водных объектах |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данной зоны:

- минимальный размер земельного участка 10 га;

- соотношение элементов территории парка (в % от общей территории парка):

территории зеленых насаждений и водоемов не менее 70;

аллеи, дорожки, площадки - 25-28;

здания и сооружения - 5-7;

- предельная высота зданий 8 метров;

- высота парковых сооружений (аттракционов) не ограничивается.

### Статья 48.6.2. Градостроительный регламент зоны скверов, бульваров (Р-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| Р-3 - Зона скверов, бульваров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммунальное обслуживание | - | Общественные туалеты |  |
| 3.6 Культурное развитие |  | Летние театры и эстрады | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслу-живания работни-ков и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 3.7 Религиозное использование |  | ОКС, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома) |  |
| 4.8 Развлечения | Игровые площадки | Аквапарки |  |
| 5.0 Отдых (рекреация) | Обустройство мест для пикников Создание и уход за садами и скверами, прудами, пля-жами, береговыми полос-ами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них | - |  |
| 5.1 Спорт | - | спортивные сооружения -автодромы, мотодромы, и т.п. (с местами для зрителей) |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка |  | Объекты гражданской обороны (бомбоубе-жища, противора-диационные укрытия) |  |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Использование маломер-ных судов, водных мото-циклов и других техни-ческих средств, предназ-наченных для отдыха на водных объектах | - |  |
| 12.1 Ритуальная деятельность | Места захоронения (мемо-риальные комплексы) Соответствующие культовые сооружения |  | - |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данной зоны:

- соотношение элементов территории сквера (в % от общей территории сквера):

территории зеленых насаждений и водоемов - 60-75;

аллеи, дорожки, площадки, малые формы - 40-25.

Требования к параметрам объектов капитального строительства и земельным участкам определяются в соответствии строительными нормами и правилами градостроительного проектирования, республиканскими нормативами градостроительного проектирования, местными нормативами и иными действующими нормативными актами и техническими регламентами в зависимости от вида разрешенного использования объекта недвижимости, либо определяются в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

Минимальные отступы от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 3 м.

### Статья 48.6.3. Градостроительный регламент зоны отдыха (Р-4)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| Р-4 - Зона отдыха |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомога-тельные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | - | Общественные туалеты | - |
| 3.3 Бытовое обслуживание | ОКС для проката игрового и спортивного инвентаря | - | Объекты коммуналь-ного обслуживания Объекты для обслуживания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 3.6 Культур-ное развитие | Летние кинотеатры |  |  |
| 4.4 Магазины | Магазины, торговая площадь которых - до 400 кв. м |  |  |
| 4.6 Общест-венное питание | Все виды использования, преду-смотренные Классификатором для таких земельных участков |  |  |
| 4.8 Развле-чения | Танцевальные площадки Игровые площадки |  |  |
| 5.0 Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, рыбалки и иной рекреационной деятельности |  |  |
| 5.1 Спорт | Спортивные клубы (велосипедные, лыжные) |  |  |
| 5.2.1 Туристи-ческое обслуживание | Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков |  |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт | - | Посты органов внутрен-них дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-остановочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные площадки автомобильного транс-порта, осуществляю-щего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 9.2.1 Сана-торная деятельность | Все виды использования, преду-смотренные Классификатором для таких земельных участков | - |  |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для данной зоны устанавливаются для конкретного объекта заданием на проектирование, предусмотренным частью 5 статьи 34 настоящих Правил.»;

6) статью 48.7. изложить в следующей редакции:

«Статья 48.7. Градостроительные регламенты. Зоны особо охраняемых территорий

### Статья 48.7.1. Градостроительный регламент зоны земель особо охраняемых природных территорий (ООТ-1)

Всю территорию зоны занимает особо охраняемая природная территория местного значения «Ельниковская роща». Градостроительный регламент зоны не устанавливается согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

### Статья 48.7.2. Градостроительный регламент зоны земель особо охраняемых природных территорий (ООТ-4)

Всю территорию зоны занимает территория объектов культурного наследия. Градостроительный регламент ну такую территорию не распространяется согласно пункту 1 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

7) статью 48.8. изложить в следующей редакции:

«Статья 48.8. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения

### Статья 48.8.1. Градостроительный регламент зоны размещения кладбищ (СН-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| СН-1 - Зона размещения кладбищ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 3.1 Коммуналь-ное обслуживание | - | Общественные туалеты |  |
| 3.3 Бытовое обслуживание |  | Мастерские по производству предметов ритуального назначения Похоронные бюро | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслужи-вания работников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Беседки, скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты садово-парковой архитектуры Гостевые стоянки |
| 4.4 Магазины |  | Магазины по продаже пред-метов ритуального назначе-ния, торговая площадь которых - до 150 кв. м |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт |  | Остановочные, торгово-остановочные пункты, сто-янки и отстойно-разворот-ные площадки автомобиль-ного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 8.3 Обеспече-ние внутреннего правопорядка |  | Объекты гражданской обороны (Бомбоубежища, противорадиационные укрытия) |  |
| 12.1 Ритуаль-ная деятельность | Все виды использова-ния, предусмотрен-ные Классификато-ром для таких земельных участков | Оранжереи | - |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

2. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей сельского поселения, но не может превышать 40 га.

### Статья 48.8.2. Градостроительный регламент зоны размещения площадок для твердых бытовых отходов (СН-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| СН-3 - Зона размещения площадок для твердых бытовых отходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомогательные |
| 12.2 Специальная | *Все виды использова-ния, предусмотренные Классификатором для таких земельных участ-ков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 500 м Железнодорожные пути и иные объекты железнодорожного транспорта |  | Объекты коммунального обслуживания Объекты для обслуживания работников Очистные сооружения, прочие объекты для снижения вредного воздействия на окружающую среду Зеленые насаждения декоративные и объекты ландшафтного дизайна Гостевые стоянки |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

### Статья 48.8.3. Градостроительный регламент зоны размещения полигона для токсичных промышленных отходов (СН-4)

Зона расположена вне границ .Городского округа. Градостроительный регламент правилами не устанавливается.

### Статья 48.8.4. Градостроительный регламент зоны зеленых насаждений специального назначения (СН-5)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| СН-5 - Зона зеленых насаждений специального назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомога-тельные |
| Прочие земельные участки, расположенные на берегу и в водоохранной зоне Куйбышевского водохранилища |  |  |  |
| 5.0 Отдых (рекреация) | Создание и уход за, водохра-нилищами, пляжами, берего-выми полосами водных объектов общего пользова-ния, а также обустройство мест отдыха в них | - | Объекты для обслужива-ния работ-ников и посетителей Монументы, памятники и памятные знаки Зеленые насаждения |
| 5.1 Спорт | Причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря |  |  |
| 5.4. Причалы для маломерных судов | Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков |  |  |
| 7.3 Водный транспорт | - | **Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков, не требующие установления ориентировочной санитарно-защитной зоны либо разрыва размером более 100 м Железнодорожные пути и иные объекты железно-дорожного транспорта |  |
| 7.2 Автомо-бильный транспорт | - | Посты органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Остановочные, торгово-оста-новочные пункты, стоянки и отстойно-разворотные пло-щадки автомобильного транспорта, осуществляю-щего перевозки людей по установленному маршруту |  |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах | - |  |
| 11.2 Специаль-ное пользование водными объектами | - | Все виды использования, предусмотренные Клас-сификатором для таких земельных участков |  |
| Прочие земельные участки, расположенные вне водоохранных зон водных объектов |  |  |  |
| Земельные участки и виды разрешенного использования согласно градостроительному регламенту территориальной зоны ПК-4 - Зона размещения производственных объектов V класса без ограничений ассортимента магазинов (код и вид разрешенного использования 4.4 Магазины) и номенклатуры объектов общественного питания (код и вид разрешенного использования 4.6 Общественное питание) |  |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.

**Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

### Статья 48.8.5. Градостроительный регламент зоны режимных объектов ограниченного доступа (СН-6)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС приведены в нижеследующей Таблице.

Виды разрешенного использования земельных участков и ОКС

| СН-6 - Зона режимных объектов ограниченного доступа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Код и на-именование | *Виды разрешенного использования |  |  |
|  | Основные | Условно разрешенные | Вспомога-тельные |
| 8.4 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | ОКС для создания мест лишения свободы |  |  |

*Код и наименование вида разрешенного использования земельного участка согласно Классификатору.».