- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Новочебоксарск

от                  №

- ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НОВОЧЕБОКСАРСКА

- НА 2015-2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Нормативные правовые акты, послужившие основанием для разработки Программы (далее Программа) | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 242-ФЗ); - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований от 06.05.2011 № 204; # - Решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 29 декабря 2005 г. N С 8-5 "Об утверждении генерального плана г. Новочебоксарска Чувашской Республики"" с последними изменениями от 15 марта 2012 года; - постановление администрации города Новочебоксарска от 08.11.2013 № 516 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Новочебоксарска Чувашской Республики»; -Решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 24 апреля 2014 г. N С 60-1 "О внесении изменений в решение Новочебоксарского городского Собрания депутатов Чувашской Республики от 13 мая 2008 г. N С 47-1 "Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Чувашской Республики "Биологические очистные сооружения" Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики "Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск" на 2009-2016 годы" - постановление администрации города Новочебоксарска от 27.12.2013 № 627 «Об утверждении схемы теплоснабжения города г. Новочебоксарска Чувашской Республики» с изменениями от 27.10.2014; -постановление администрации города Новочебоксарска от 27.10.2014 № 475 «О внесении изменений в постановление администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 27.12.2013 года № 627 «Об утверждении схемы теплоснабжения города г. Новочебоксарска Чувашской Республики»; |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация города Новочебоксарска |
| Разработчик программы | Управление городского хозяйства города Новочебоксарска |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление городского хозяйства города Новочебоксарска |
| Цели Программы | - создание условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры в соответствие с санитарными и экологическими требованиями, обеспечивающими комфортные условия проживания населения; - обеспечение комплексного развития систем инженерной инфраструктуры района для жилищного строительства. - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей путем строительства и модернизации объектов коммунального хозяйства |
| Основные задачи Программы | - увеличение мощности и пропускной способности инженерных систем и объектов коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и изношенных систем и объектов коммунальной инфраструктуры; - строительство новых, модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной инфраструктуры, в т.ч. повышение эффективности и надежности ее функционирования; - достижение доступности коммунальных услуг для потребителей на всем периоде действия Программы; - привлечение инвестиций в коммунальный комплекс. |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы и их значение | К 2020 году будут достигнуты целевые индикаторы и показатели согласно приложению 1 к программе |
| Сроки реализации Программы | 2015-2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы с разбивкой по годам её реализации | ## Финансирование Программы осуществляется за счет средств внебюджетных источников. ## Прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2020 годах составляет- ## 3642986,39 тыс. руб., в том числе: ## в 2015 году - 1273764,14 тыс.руб., ## в 2016 году - 356347,87 тыс.руб., ## в 2017 году - 782912,52 тыс.руб., ## в 2018 году – 473436,03 тыс.руб., ## с 2019 по 2020 год - 785520,9 тыс.руб. из них средства: городского бюджета - 0 00,00 тыс.руб., в том числе: в 2015 году - 0,00 тыс.руб., в 2016 году - 0,00 тыс.руб., в 2017 году - 0,00 тыс.руб., в 2018 году - 0,00 тыс.руб., с 2019 по 2020 год - 0,00 тыс.руб., ## внебюджетные источники -3 815 795,09тыс.руб., в том числе: ## в 2015 году - 1273764,14 тыс.руб., ## в 2016 году - 356347,87 тыс.руб., ## в 2017 году - 782912,52 тыс.руб., ## в 2018 году – 473436,03 тыс.руб., ## с 2019 по 2020 год - 785520,9 тыс.руб. ## В ходе реализации Программы возможно уточнение объемов финансирования с учетом реальных возможностей бюджета города Новочебоксарск и поступления средств из федерального и республиканского бюджетов, внебюджетных источников на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Социальные: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами. - Экологические: снижение масштабов загрязнения водных объектов; охрана и восстановление водных объектов; улучшение экологической безопасности объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, снижение пожароопасности. - Экономические: доведения тарифов до экономически обоснованного уровня, сокращение потерь в коммунальных системах. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы возлагается на ответственных исполнителей Программы. Ответственные исполнители и соисполнители Программы осуществляют подготовку отчетов о выполнении программных мероприятий Программы. Отчет о выполнении программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в Управление городского хозяйства города Новочебоксарска не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. |

Раздел 1.  Основные цели и задачи, срок реализации программы, целевые индикаторы и показатели

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарска является одним из мероприятий по реализации Схемы территориального планирования и генерального плана города Новочебоксарска  и определяет потребность в строительстве и реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, которые должны обеспечить достаточное, надежное и устойчивое, качественное снабжение потребителей коммунальными ресурсами, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной структуры..

Программа предназначена для решения следующих основных проблем:

- износ инженерных коммуникаций, опережающий темпы капитального ремонта и строительства новых объектов;

- недостаточная надежность коммунальных систем;

- обеспечение инженерной инфраструктурой планируемых к застройке земельных участков, в т.ч. создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство.

Цель программы:

- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей города;

- создание условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры в соответствие с санитарными и экологическими требованиями, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

- обеспечение комплексного развития систем инженерной инфраструктуры города для жилищного строительства;

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня.

Для достижения этих целей необходимо решение задач по повышению эффективности и надежности  функционирования коммунальных систем за счет реализации технических и санитарных мероприятий, по созданию условий для захоронения ТБО после глубокой мусоросортировки, совершенствованию технологии обработки воды на водоочистной станции,  развитию систем тепло, электро и газоснабжения, транспортировки и распределению воды, развитию систем водоотведения, а также по предотвращению загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям,  повышению эффективности и надежности функционирования коммунальных систем, .

Задачи программы:

- строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарска;

- повышение качества и эффективности коммунальных услуг;

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов, развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса.

Внебюджетные средства направлены на модернизацию, реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией уже существующих систем с высоким уровнем износа, и строительством новых объектов для сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения газоснабжения к земельным участкам, предоставленным для жилищного строительства, а так же на строительство межмуниципального полигона ТБО для гг. Новочебоксарска, Чебоксар и Чебоксарского района.

Программа реализуется в течение 2015-2020 годов.

Целевые показатели (индикаторы) реализации программы приведены в приложении 1 к программе.

- Раздел 2. Существующее положение.

- Раздел 2.1 Характеристика жилищного фонда. Перспективы его развития.

В настоящее время общая площадь жилищного фонда г.Новочебоксарска составляет 2550,8 тыс.кв. м., что в пересчете на душу населения составляет 20,57 кв.м.

Структура существующего жилищного фонда г.Новочебоксарска в разбивке по типам застройки: ИЖС-32,2 тыс.кв.м.; малоэтажная застройка-5,4 тыс.кв.м.; многоэтажная застройка 2513, 2 тыс.кв.м.

Структура жилищного представлена преимущественно многоэтажными зданиями.

Индивидуальная жилая застройка и малоэтажная жилая застройка  не играет значительной роли, составляя всего по 1,26% и 0,2 %  соответственно от общей площади жилищного фонда. Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием достаточно высокий: жилая застройка на 100% обеспечена водопроводом, канализацией, центральным отоплением и горячим водоснабжением, на 98,6% - сетевым газом.

Ветхое жилье на территории г.Новочебоксарска отсутствует.

Однако имеются территории существующей застройки, требующие полной реконструкции и модернизации, с домами первых массовых серий постройки 1957-75 г.г. общей площадью порядка 8% от общего фонда города.

Реконструкция и модернизация данного жилого фонда может обеспечить прирост дополнительных площадей на 8-9 тыс.кв. метров общей площади.

Ежегодные объемы нового жилищного строительства за последние годы составляют порядка 94,8 тыс.кв. метров общей площади.

В городе Новочебоксарск на 1 января 2015 года расположено 554 многоквартирных домов (далее - МКД) площадью 2550,8 тыс.кв.м..

В настоящее время в городе реализуются все способы управления МКД, а именно: 432 МКД управляется 17-ю УК, 121 МКД управляется 97-ю ТСЖ. В настоящее время проводится открытый конкурс по выбору управляющей компании для 1 МКД  по адресу : г.Новочебоксарск, улица Строителей, дом № 23, корпус три.

Параметры планируемого развития жилых зон

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Наименование района | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь, га | Плотность, тыс. кв.м. на га |
| 1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | I микрорайон Западного жилого района г. Новочебоксарска | 26,222 | - |
| 2 |  | II микрорайон Западного жилого района г. Новочебоксарска | 20,78 | - |
| 3 |  | VIII микрорайон Западного жилого района г. Новочебоксарска | 23,32 | - |
| 4 |  | IX микрорайон Западного жилого района г. Новочебоксарска | 26,08 | - |
| 5 |  | «Жилой квартал «Речной бульвар» города Новочебоксарска Чувашской Республики | 5,3 | - |
| 6 |  | ГЖД на пересечении ул. Строителей и ул. Винокурова | 4,2 | - |

Параметры планируемого развития общественно-деловых зон

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Наименование района | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона общественно-деловых центров коммунально-бытового и коммерческого назначения | I микрорайон Западного жилого района г. Новочебоксарска | 3,3 |
| 2 |  | II микрорайон Западного жилого района г. Новочебоксарска | 0,23 |
| 3 |  | IX микрорайон Западного жилого района г. Новочебоксарска | 3,0 |
| 4 |  | 1 очередь проектирования набережной города Новочебоксарска Чувашской Республики | 1,5 |
| 5 | Зона учреждений здравоохранения | - | - |
| 6 | Зона спортивных сооружений | 2 очередь проектирования набережной города Новочебоксарска Чувашской Республики | 14,0 |

Параметры планируемого развития производственных зон

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Наименование района | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона промышленных предприятий | Земельный участок южнее БУП ЧР «БОС» | 189,95 |
| 2 |  | Земельный участок северо-восточнее ОАО «Химпром» | 109,48 |
| 3 | Зона коммунально-складских организаций | - | - |

Параметры планируемого развития рекреационных зон

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Наименование района | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 1 очередь проектирования набережной города Новочебоксарска Чувашской Республики | 16,87 |
| 2 | Зона пляжей | 2 очередь проектирования набережной города Новочебоксарска Чувашской Республики | 0,2 |
| 3 | Зона рекреационных территорий | 1 и 2 очереди проектирования набережной города Новочебоксарска Чувашской Республики | 22,35 |

- Раздел 2.2 Характеристика системы теплоснабжения.

В г. Новочебоксарск имеется несколько источников теплоснабжения: Новочебоксарская ТЭЦ-3 Филиал ОАО "ТГК-5", котельная Венгерского квартала и производственные котельные.

Основным источником теплоснабжения города выступает Новочебоксарская ТЭЦ-3, которая отпускает тепловую энергию с сетевой водой на нужды отопления, вентиляции и ГВС, а также пар на производство. Установленная тепловая мощность ТЭЦ-3 по состоянию на 1.01.2015 г. составляет 869 Гкал/ч.

Производственные котельные отпускают тепловую энергию только на производственные нужды предприятий-владельцев, среди которых ОАО «Химпром» и ГУП БОС «Минстрой Чувашии», поэтому не учитываются при разработке схемы теплоснабжения г. Новочебоксарска на расчётный период 2013 - 2027 гг.

Котельная Венгерского квартала отпускает тепловую энергию с сетевой водой на нужды отопления и ГВС для потребителей. По состоянию на 1.01.2013 г. установленная тепловая мощность котельной равна 3,1 Гкал/ч, а резерв тепловой мощности составляет 0,64 Гкал/ч. Из-за небольшой установленной тепловой мощности и низкого резерва тепло- вой мощности данной котельная, она также не будет учитываться при разработке схемы теплоснабжения г. Новочебоксарска на расчётный период 2013 - 2027 гг.

Таким образом, основным источником теплоснабжения при разработке схемы тепло- снабжения г. Новочебоксарска на расчётный период 2013 - 2027 гг. выступает Новочебоксарская ТЭЦ-3

Перечень исходных данных для расчета эффективного радиуса теплоснабжения в зоне действия Новочебоксарской ТЭЦ-3 представлен в таблице 1. Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения в зоне действия Новочебоксарской ТЭЦ-3 представлены в таблице 2. В результате анализа существующего положения в сфере теплоснабжения г. Новочебоксарска было установлено, что зоне действия Новочебоксарской ТЭЦ-3 расположены все потребители тепловой энергии в городе. Планируемые к застройке новые микрорайоны города, с учетом вычисленного раннее радиуса теплоснабжения от Новочебоксарской ТЭЦ-3, могут быть подключены к данному источнику тепловой энергии. Существующая зона действия Новочебоксарской ТЭЦ-3 на территории городского округа Новочебоксарск, включает котельные), находящихся в зоне действия ТЭЦ:

1. Производственные котельные ОАО «Химпром» (отпуск т/э только на собственные нужды предприятия).

2. Производственная котельная ГУП БОС «Минстрой Чувашии» (отпуск т/э только на собственные нужды предприятия).

3. Котельная Венгерского квартала (микрорайон IIIА З , жилые дома).

При разработке схемы теплоснабжения г. Новочебоксарск было определено, что все вновь вводимые потребители тепловой энергии находятся в зоне действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Новочебоксарской ТЭЦ-3. Поэтому согласно положениям закона РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при разработке схемы теплоснабжения ввод индивидуальных источников тепловой энергии (поквартирное отопление, крышные и пристроенные котельные, а так же строительство новых источников тепловой энергии) для покрытия тепловых нагрузок в перспективных микрорайонов не предусматривается. Решение о переводе перспективных зон с централизованного теплоснабжения Новочебоксарской ТЭЦ-3 на индивидуальные источники тепловой энергии, допускается только с технико-экономическим обоснованием в соответствии с ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", после актуализации схемы теплоснабжения.

- Раздел 2.3 Характеристика системы водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Структура системы водоснабжения города Новочебоксарска следующая: в городе имеется одна сеть централизованного водоснабжения. Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды во все районы города Новочебоксарск: жилые районы – «Западный», «Восточный», «Южный», район размещения промышленных предприятий, а также в зону малоэтажной индивидуальной застройки с участками в южной части города.

По состоянию на 01.04.2015г. имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения: дер.Ольдеево –по ул. Зелинского 8 домов, по ул.Майская 31 дом, по ул.Новая 7 домов.

Систему водоснабжения Новочебоксарксого округа можно разделить на три зоны:

1.Водопровод технической воды. Насосной станцией –го подъема (БНС) неочищенная вода подается по самостоятельным водоводам:

 на очистные сооружения (ВОС);

 на ОАО «Химпром», ТЭЦ-3 и прочих потребителей.

2. Хозяйственно-питьевой водопровод, который делится на верхнюю и нижнюю зоны. На насосной станции –го подъема расположенной на ВОС установлены две группы насосов. Одной группой вода подается в нижнюю зону водопроводной сети: 2, 4, 6 Восточные мкр., 1, 4 Южные мкр. и промышленная зона, другой – в верхнюю зону: 1, 3, 5 Восточные мкр., 2, 3 Южные мкр. и 3, 3а, 4, 5, 6, 7 Западные мкр.

Источником водоснабжения служит Чебоксарское водохранилище на р.Волга. Водозабор осуществляется береговой насосной станцией (БНС). Забор воды с р.Волга производится через приемные оголовки озерного типа по четырем самотечным водоводам. Проектная мощность цеха подачи воды составляет 500 тыс.м3 /сут. Фактическая загрузка БНС в 2014году составила в средние сутки около 70 тыс.м3 /сут. Основное технологическое оборудование: насосы 800В-2,5/100 в количестве 4 штук и водоочистные агрегаты ТН 1500 в количестве 4 шт. эксплуатируются с момента строительства новой БНС в 1994 году. В настоящее время износ зданий, сооружений и оборудования БНС составляет 47,4%.

Очистные сооружения (ВОС) расположены в черте города Новочебоксарск по адресу ул.Восточная, 25. Проектная мощность станции составляет 100 тыс.м³/сут. Фактическая загрузка ВОС в 2012 году составила в средние сутки около 37 тыс.м3 /сут. Износ зданий, сооружений и оборудования ВОС составляет 44,2%.

Существующая технологическая схема ВОС с применением гипохлорита натрия и сульфата аммония для обеззараживания воды позволяет обеспечить качество питьевой воды согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Качественное водоснабжение потребителей в указанных зонах водоснабжения обеспечивают 14 насосных станций:

Береговая насосная станция (БНС) – станция1-го подъема ул. Набережная, 50, износ 47,4%;

Водопроводные очистные сооружения (ВОС) - станция 2-го подъема ул. Восточная, 25, износ 44,2%;

Повысительная насосная станция (ПНС-3) - ул. Советская, 75а, износ 54,1%

Повысительная насосная станция (ПНС-3А) - ул. Советская, 59г, износ 41,5%;

Повысительная насосная станция (ПНС-4) - ул. Строителей, 20а, износ 56,9%;

Повысительная насосная станция (ПНС-5) - ул. Винокурова, 125а, износ 58,1%;

Повысительная насосная станция (ПНС-6) - ул. 10-й Пятилетки, 31б, износ 55,1%;

Повысительная насосная станция (ПНС-7) - ул. 10-й Пятилетки, 43а, износ 53,2%;

Повысительная насосная станция (ПНС-32) - ул. 10-й Пятилетки, 32б, износ 59,2%;

Повысительная насосная станция (ПНС-38) - ул. Советская, 38, износ 56,3% ;

Повысительная насосная станция (ПНС-39) - ул. Советская, 39а , износ 38,6%;

ПНС по ул. 10-й Пятилетки, 7г - законсервирована и находятся в резерве.

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении города является значительный износ канализационных сетей и сетей водоснабжения. На 1 января 2015 года износ канализационных сетей составил-66,01%, износ сети технического  водоснабжения-73,95%,  хозяйственно-питьевого водоснабжения 49, 5%.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Только 92,8% многоквартирных жилых домов укомплектованы счетчиками холодной воды. Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение внедренной на предприятии АСОДУ.

- Раздел 2.4 Характеристика системы водоотведения.

МУП «КС г.Новочебоксарск» - организация осуществляющая водоотведение от жилых домов города Новочебоксарск, а также в полном объеме объектам социального назначения и части объектов малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий. Система сбора, очистки и отведения сточных вод в г.Новочебоксарск является частью общей структуры системы водоотведения городов Чебоксары и Новочебоксарск и включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями и комплекс очистных сооружений канализации, предназначенных для очистки сточных вод городов Чебоксары и Новочебоксарск, Государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее – ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии). Проектная мощность биологических очистных сооружений - 322000 3/сутки (с учетом собственных сточных вод). Процесс биологической очистки сточных вод - непрерывный, производится на двух параллельных потоках:

 1-ый поток – мощность 100000 м3 /сутки; производится очистка смешанных промышленных и городских сточных вод в соотношении (1:3):

- ОАО «Химпром»

- ООО «Нерудные строительные материалы»

- МУП «КС г. Новочебоксарск»

- ОАО «Водоканал» г.Чебоксары

 2-ой поток - мощность 222000 м3 /сутки; производится очистка сточных вод:

- МУП «КС г.Новочебоксарск»

- ОАО «Водоканал» г.Чебоксары

- ОАО «ТГК-5»

- ООО «ЖБК-2»

- ООО «СУОР»

- ОАО «Чебоксарский речной порт»

- Собственные сточные воды

ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии является стратегическим предприятием, обеспечивающим жизнедеятельность городов Чебоксары и Новочебоксарск. Пуск первой очереди БОС на 100 тыс.м3 был произведен в ноябре 1967 года. Росли города Чебоксары и Новочебоксарск, заложили первые фундаменты корпусов тракторного завода, строились и расширялись другие предприятия. Это требовало увеличения пропускной способности очистных сооружений. Для решения этого вопроса была запланирована и поэтапно введена в строй вторая очередь очистных сооружений, рассчитанная на ежедневный прием 200 тыс.м3 . В целях обеспечения развития очистных сооружений и экологической безопасности окружающей среды Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики в 1998 году создано Республиканское государственное унитарное предприятие Чувашской Республики  «Биологические очистные сооружения» (ныне ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии). Очистка сточных вод ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии производится на двух параллельных потоках, мощностью 100 тыс.м3 /сутки и 222 тыс.м3 /сутки и включает в себя следующие стадии:

 механическая очистка сточных вод;

 биологическая очистка сточных вод;

 дезинфекция сточных вод;

 обработка осадка.

Очищенные и обеззараженные сточные воды из контактных резервуаров по двум подземным трубопроводам диаметром 1200 мм и 2000 мм направляются до береговой переключающей камеры на берегу р.Волга, далее по трем рассеивающим выпускам сбрасываются в р.Волга на расстоянии 360 м от берега.

На выходе из контактных резервуаров сточные воды контролируются на содержание остаточного активного хлора, загрязняющих веществ и патогенных бактерий по 43 показателям.

Предприятие осуществляет регулярный мониторинг и измерения операций и видов деятельности, связанных со значимым экологическим воздействием на окружающую среду.

Проводится ежедневный мониторинг качества сточных вод, сбрасываемых в р. Волга; ведется контроль за качеством реки Волга 500 м ниже сброса сточных вод и 1000 м выше сброса сточных вод.

Проектная производительность станции составляет 322 тыс.м3/сутки. Фактическое поступление стоков на ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии за 2014 год представлено в таблице 3.1.:

| Абоненты | Годовой объем стоков, м3 | Уд. вес, % | Объем стоков в сутки, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Водоканал" | 41 867 823 | 74,73 | 114 706 |
| МУП "КС г. Новочебоксарска" | 9 040 528 | 16,14 | 24 769 |
| ООО "СУОР" | 333 000 | 0,60 | 912 |
| ООО "ЖБК № 2" | 234 900 | 0,42 | 644 |
| ОАО "ТГК-5" | 203 300 | 0,36 | 557 |
| ООО "Нерудные строительные материалы" | 8 270 | 0,01 | 23 |
| АО "Чебоксарский речной порт" | 4 312 | 0,01 | 12 |
| ОАО "Химпром" | 4 332 759 | 7,73 | 11 871 |
| ВСЕГО | 56 024 892 | 100,00 | 153 493 |

Запас производительности оборудования биологических очистных сооружений составляет: 100 – (322 – 176,167) / 322 * 100 = 54,71%

В Российской Федерации требования, предъявляемые к очищенным сточным водам, определяются проектами Нормативов допустимых сбросов (далее – НДС). В настоящее время сбросы сточных вод с сооружений ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии не соответствуют НДС: по выпуску №1 по семи показателям (БПК, ХПК, аммоний-ион, фосфаты, железо, цинк, фенол); по выпуску №2 по пяти показателям (БПК, ХПК, аммоний-ион, фосфаты, цинк). По данным показателям в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предприятию установлены лимиты на сбросы на период действия планов снижения сбросов.

В соответствии с «Положением о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади», утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 г. №317, на ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии №1, №2. Данные Планы согласованы с Управлением Росприроднадзора по Чувашской Республике, Минприроды Чувашской Республики и администрацией г.Новочебоксарска.

Среди причин несоответствия параметров очистки воды установленным требованиям – высокий физический (более 77%) и моральный износ оборудования очистки сточных вод (применяются устаревшие технологии очистки, спроектированные по нормам 50-х годов XX века). Загрязнение водных объектов, при недостаточной барьерной роли действующих водоочистных сооружений, негативно влияет на экологическую обстановку в республике, сохранение животного и растительного мира, на состояние здоровья населения. Так, по данным экспертов ВОЗ, доля влияния на состояние здоровья населения факторов среды обитания составляет от 24 до 33%. Это вынуждает искать пути реконструкции очистных сооружений ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, внедрения новых технологий, способствующих как повышению степени очистки сточных вод, так и утилизации осадков от очистки сточных вод, что  предусмотрено Инвестиционной программой государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской  Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска на 2014-2018 годы», включённой в Стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года.

- Раздел 2.5 Характеристика системы газоснабжения.

Газоснабжение города осуществляется природным газом. Природный газ в город подается по отводу от магистрального газопровода «Пермь-Горький II». Общая производительность трёх выходов ГРС составляет 290000 м3/час.

Расход природного газа по городу за 2014 г. составил 591 млн. м3 , в том числе жилищно-коммунальным сектором израсходовано 4,8 млн. м3.

В 2014 году построен газопровод высокого давления для кольцевания ГРС «Чебоксары ТЭЦ-2» и ГРС «Новочебоксарск ТЭЦ-3 и газопровод высокого давления от ГРС «Новочебоксарск ТЭЦ-3» до промзоны  по ул. Промышленная  г. Новочебоксарск по «Программе развития газоснабжения и газификации Чувашской Республики на период 2012-2015 годы», финансируемой за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

- Общая протяженность городских газовых сетей по состоянию на 01.01.2015 г. составляет 182,79 км. Сеть газораспределения многоступенчатая, и подача газа потребителям производится по распределительным газопроводам низкого, среднего, высокого давлений. Между газопроводами различных категорий давления установлены пункты редуцирования газа (ПРГ) в количестве 32 ед. Газораспределительные системы по принципу построения  - кольцевые и тупиковые.

- Протяженность газовых сетей с истекшим сроком эксплуатации  40 лет и более составляет 37,56 км, из них прошли диагностирование 37,56 км. .

- В зоне обслуживания филиала ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Новочебоксарске находятся 16 газифицированных промпредприятий,  47 коммунально-бытовых предприятий, одна ТЭЦ и 11 котельных, работающие на природном газе.

- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Новочебоксарске осуществляет свою главную задачу, связанную с эксплуатацией и ремонтом внутридомового газового оборудования, наружных газопроводов и сооружений на них и обеспечением на этой основе бесперебойной подачи природного газа потребителям.

- Проблемным  вопросом  остается  диагностирование  внутридомовых  газопроводов.   По состоянию на 01.01.2015 г.  в 311 –ти  многоквартирных жилых домах требуется диагностировать с принятием решения о продлении их ресурса или замены (реконструкции) 132,92 км  внутридомовых  газопроводов  с  истекшим  сроком эксплуатации 30 лет и более.

- Раздел 2.6 Характеристика системы электроснабжения.

Электроснабжение г.Новочебоксарска осуществляется от Чувашской энергосистемы.

Основным источником энергосистемы в городе Новочебоксарске является ТЭЦ-3, установленной электрической мощностью 380 МВт.

Связь с объединенной энергосистемой осуществляется по ВЛ-110 кВ Марпосад – ТЭЦ-3.

Вдоль северо-западных границ Новочебоксарска проходит коридор ВЛ-220 и 500 кВ.

От ОРУ Чебоксарской ГЭС, расположенной в северо-западной части города в коридоре ВЛ от ОРУ ЧГЭС проходят следующие линии:

ВЛ - 500 кВ:

ЧГЭС – Помары (Республика Марий Эл);

ЧГЭС – Луч (Нижегородская область);

ВЛ – 220 кВ:

ЧГЭС-1 и ЧГЭС-2 – Чебоксары;

ЧГЭС – Канаш 1;

ЧГЭС – Канаш 2;

ЧГЭС – Венец (Шумерля);

ЧГЭС – Тюрлема.

В настоящее время ЧГЭС работает при НПУ водохранилища 63 метра. Располагаемая мощность ГЭС при этом составляет 815 тыс. КВт.

Стоит вопрос о подъеме водохранилища до отметки 65 м., при этом располагаемая мощность ГЭС составит 1040 МВт.

По ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 связана с п/ст. 220кВ Чебоксарская и ТЭЦ-2 г. Чебоксары, с п/ст. Тинговатово и Катраси. Опорной подстанцией города служит п/ст. 110/35/10 кВ «Спутник» (2 х 40 МВА), подключенная к ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 – п/ст Чебоксарская (ТЭЦ-2).

Заходом от ВЛ-100 кВ ТЭЦ-3 – Катраси запитана п/ст. 110/10кВ Новая (2 х 40 МВА).

От п/ст «Спутник» запитаны на напряжение 35 кВ ряд городских подстанций.

- Раздел 2.7 Характеристика сферы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

- В г. Новочебоксарск ежегодно от населения вывозится около 170 тыс. куб.м отходов, т.е. каждый житель города в процессе своей жизнедеятельности «образует» около 1.4 куб. м. ТБО.

- Ранее отходы из г. Новочебоксарск вывозились на Пихтулинскую свалку, которая на сегодня исчерпала свои возможности. В связи с этим было принято решение о строительстве межмуниципального полигона для гг. Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района. Финансирование проекта производится из нескольких источников: республиканский бюджет, бюджеты г. Чебоксары, г. Новочебоксарск и Чебоксарского района.

При выборе земельного участка под строительство полигона ТБО принимались во внимание действующие санитарно-эпидемиологические, экологические требования, предъявляемые к земельным участкам для объектов размещения отходов. Также учитывались геологические и гидрологические условия местности, уровень залегания грунтовых вод, удаленность от населенных пунктов, в целях соблюдения санитарно-защитной зоны объекта размещения отходов.

Исходя из этих условий, был выбран земельный участок, расположенный в санитарно-защитной зоне (далее - СЗЗ) ОАО «Химпром», которая составляет 2000 м. Размер СЗЗ для полигона ТБО составляет 1000 м и, следовательно, не будет выходить за пределы СЗЗ ОАО «Химпром». Во-вторых, земли, расположенные в СЗЗ предприятия не могут быть использованы для нужд сельского хозяйства, садоводства и т.д. Т.е. при размещении полигона в СЗЗ ОАО Химпром не пострадают сельскохозяйственные площади.

Проект «Переработка и захоронение твердых бытовых отходов» предусматривает строительство следующих объектов:

полигона для захоронения отходов IV-V классов опасности для городов Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района;

мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 150 тыс. т/ год, предназначенного для приёма, сортировки и брикетирования ТБО;

мусороперегрузочной станции с элементами сортировки мощностью не менее 150 тыс. т/год.

Строящийся полигон ТБО - это современный объект, который представляет собой комплекс природоохранных сооружений, предназначенный для централизованного сбора и захоронения ТБО.

Общемировая практика - захоронение ТБО после глубокой мусоросортировки. Т.е.

на мусоросортировочных комплексах производится изъятие различных фракций ТБО (бумага, картон, металлы, полимерные пленки, пластик, резина и т.д.), которые в дальнейшем перерабатываются в товары народного потребления. А оставшаяся часть («хвосты») после прессования в виде брикетов уже идет на захоронение.

Межмуниципальный полигон, который строится сегодня, будет именно такого типа. На мусороперегрузочной станции в г. Чебоксары будет производиться предварительная сортировка ТБО. После предварительной сортировки вторичное сырье будет вывозиться на склад для дальнейшей реализации, а отходы запрессовываются в брикеты и вывозятся на полигон в г. Новочебоксарск.

На мусоросортировочном комплексе в г. Новочебоксарск так же предусмотрена линия сортировки отходов, большая часть из которых будет передаваться для дальнейшей переработки, а оставшаяся часть будет прессоваться под высоким давлением и формироваться в брикеты. В таком виде ТБО будут укладывать на заранее подготовленные площадки, которые по мере заполнения также будут закрываться полимерными пленками и засыпаться грунтом.

Также необходимо отметить, что глубокая сортировка ТБО с дальнейшим прессованием резко снижает вероятность возникновения очагов пожара на полигоне.

С целью предотвращения просачивания в грунт выделяющего из тела полигона фильтрата, на площадке размещения ТБО проектом предусмотрено устройство водонепроницаемого экрана.

На полигоне запроектировано две системы дренажа: для отвода грунтовых вод и для сбора и отвода фильтрата с участков размещения ТБО. Фильтрат перекачивается для очистки на биологические очистные сооружения г. Новочебоксарск.

По вышеуказанному проекту строительства полигона ТБО имеются следующие положительные заключения:

заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов «Переработка и захоронение твёрдых бытовых отходов», утверждённое приказом Федеральной служба по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 мая 2010 г. № 427;

заключение государственной экспертизы по проектной документации, утверждённое начальником Казанского филиала Главгосэкспертизы России Минрегиона России от 7 июня 2010 г. № 0225-10/КГЭ-0950/02.

Согласно данным заключениям проектная документация «Переработка и захоронение твердых бытовых отходов» соответствует экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.

После ввода в эксплуатацию объекта «Переработка и захоронение ТБО» Пихтулинская свалка будет рекультивирована, что положительным образом скажется, в том числе, и на состоянии окружающей среды в городе Новочебоксарске.

- Раздел 3. Перечень мероприятий программы

Мероприятия по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарска на 2015-2020 годы:

- по развитию тепловых сетей изложены в приложении 2 к настоящей программе;

- по развитию муниципальных сетей водоснабжения изложены в приложении 3 к настоящей программе;

- по развитию муниципальных сетей водоотведения изложены в приложении 4 к настоящей программе;

- по развитию газовых сетей изложены в приложении 5 к настоящей программе;

- по развитию электрических сетей изложены в приложении 6 к настоящей программе;

- по развитию сферы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов изложены в приложении 7 к настоящей программе

Приоритет реконструкции и нового строительства объектов определен исходя из их фактического технического состояния, а также наличия разработанной проектно-сметной документации.

- Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансового обеспечения на реализацию мероприятий Программы в 2015-2020 годах составит 3642986,39  тыс.рублей, в том числе за счет:

- средств бюджетов всех уровней  -    0,00 тыс.руб.;

- внебюджетных источников   3642986,39   тыс.руб.

По системе теплоснабжения

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы по источникам  приведен в таблице:

| Год | Источник Финансирования | Производство тепловой энергии | Транспортировка тепловой энергии | Итого, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | ОАО «Волжская ТГК» | 23 819,48 | - | 23 819,48 |
| 2016 | ОАО «Волжская ТГК» | 46 415,55 | 96 760,00 | 143175,55 |
| 2017 | ОАО «Волжская ТГК» | 11 800,00 | 118 000,00 | 129800 |
| 2018 | ОАО «Волжская ТГК» | 15 340,00 | 123 900,00 | 139240 |
| 2019- 2020 | ОАО «Волжская ТГК» | 41 153,80 | 88 500,00 | 129652,8 |
|  | ИТОГО | 138528,83 | 42716,00 | 565687,83 |

По системе водоснабжения и водоотведения

Перечень объектов капитального строительства, которые планируется подключить к системе водоснабжения и водоотведения в 2015 -2020 годах:

| № | Наименование объекта | Нагрузка по водоснабжению, куб. м/сут | Нагрузка по водоотведению, куб. м/сут | Год подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство 12-ти этажного жилого дома по ул.Южная, 7а г.Новочебоксарска | 6,37 | 6,37 | 2015 |
| 2 | Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по ул. Солнечная, 29А, г.Новочебоксарска | 4,133 | 4,133 | 2015 |
| 3 | Закрытая автостоянка Автопарк «Шатен&ка» по адресу: ул.Восточная, 1ж, г.Новочебоксарска | 4,24 | 4,24 | 2015 |
| 4 | Предприятие по обслуживанию автомобилей по ул.Промышленная г.Новочебоксарска (в районе административного здания по ул.промышленная, 61 г.Новочебоксарск) | 1,74 | 1,74 | 2015 |
| 5 | Канализационная сеть в мкр.Липовский города Новочебоксарска | 0 | 0,945 | 2015 |
| 6 | Строительство водопроводной сети Ду-110 мм. и Ду-63 мм. по улюЗелинского для подключения жилых домов №2,3,4,6,6Г,7,8,8А в мкр.Ольдеевский города Новочебоксарска | 1,3 | 0 | 2015 |
| 7 | Жилой дом поз.2 в ЖК «Речной бульвар» по ул.Силикатная г.Новочебоксарск | 17,925 | 17,925 | 2015 |
| 8 | Комплекс придорожного сервиса по ул.Советская, г.Новочебоксарск | 16,92 | 0 | 2015 |
| 9 | Жилой дом поз.1 на тарритории студгородка Волжского филиала «МАДИ» по ул. 10-ой Пятилетки г.Новочебоксарска | 7,1 | 12,31 | 2015 |
| 10 | Жилой дом поз.2 на тарритории студгородка Волжского филиала «МАДИ» по ул. 10-ой Пятилетки г.Новочебоксарска | 7,1 | 12,31 | 2015 |
| 11 | Жилой дом поз.3 на тарритории студгородка Волжского филиала «МАДИ» по ул. 10-ой Пятилетки г.Новочебоксарска | 7,1 | 12,31 | 2015 |
| 12 | 12-16-ти этажный 343-кв. жилой дом со встроенными нежилыми помещениями поз.1 по ул.Строителей, 23 г.Новочебоксарска | 21,7 | 21,7 | 2015 |
| 13 | 12-16 этажный жилой дом со встроенн0-пристроенными помещениями позю6, в 1 мкр Западного жилого района г.Новочебоксарска по ул.Советской (1 этап) | 16,10 | 16,10 | 2015 |

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы по источникам  приведен в таблице:

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. без НДС | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут. | 512 771,63 | 130 997,80 | 60 320,92 | 78 960,00 | 80 233,03 | 162 259,88 |
| налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стоимость выполнения мероприятий в сфере водоотведения | 329 144,98 | 83 325,14 | 12 039,59 | 33 628,67 | 37 891,70 | 162 259,88 |
| амортизация по водоотведению | 411 001,63 | 56 067,80 | 48 410,92 | 70 000,00 | 74 263,03 | 162 259,88 |
| в том числе на погашение основного долга по кредитам | 141 856,65 | 32 742,66 | 36 371,33 | 36 371,33 | 36 371,33 | 0,00 |
| субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 41 770,00 | 14 930,00 | 11 910,00 | 8 960,00 | 5 970,00 | 0,00 |
| заемные средства кредитной организации | 60 000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за подключение к сетям водоотведения с учетом налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. | 620 729,08 | 161 070,00 | 174 179,08 | 144 040,00 | 141 440,00 | 0,00 |
| налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| стоимость выполнения мероприятий в сфере водоотведения | 21 589,08 | 0,00 | 21 589,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация по водоотведению | 21 589,08 | 0,00 | 21 589,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 79 140,00 | 31 070,00 | 22 590,00 | 14 040,00 | 11 440,00 | 0,00 |
| ассигнования из бюджета ЧР на возврат заемных средств | 520 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за подключение к сетям водоотведения с учетом налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятиям в сфере водоотведения, в т.ч. | 1 133 500,71 | 292 067,80 | 234 500,00 | 223 000,00 | 221 673,03 | 162 259,88 |
| налог на прибыль |  |  |  |  |  |  |
| стоимость выполнения мероприятий в сфере водоотведения | 350 734,06 | 83 325,14 | 33 628,67 | 33 628,67 | 37 891,70 | 162 259,88 |
| амортизация по водоотведению | 432 590,71 | 56 067,80 | 70 000,00 | 70 000,00 | 74 263,03 | 162 259,88 |
| в том числе на погашение основного долга по кредитам | 141 856,65 | 32 742,66 | 36 371,33 | 36 371,33 | 36 371,33 | 0,00 |
| субсидии из бюджета ЧР на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 120 910,00 | 46 000,00 | 34 500,00 | 23 000,00 | 17 410,00 | 0,00 |
| ассигнования из бюджета ЧР на возврат заемных средств | 520 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| заемные средства кредитной организации | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли по водоотведению с учетом налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за подключение к сетям водоотведения с учетом налога на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч.: налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

По системе электроснабжения

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы по источникам  приведен в таблице:

| № | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 -2020 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собственные средства | 22 183 | 29 568 | 10 509,66 | 10509,67 | 10 509,67 | 83 280 |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 3 000 | 13 182 | 4 547,66 | 4 547,67 | 4 547,67 | 29 825 |
| 1.2. | Амортизация | 11 948 | 10 542 | 3 940 | 3 940 | 3 940 | 34 310 |
| 1.3 | Прочие собственные средства | 7 235 | 5 844 | 2 022 | 2 022 | 2 022 | 19 145 |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: ОАО «Волжская ТГК» | 6586,76 | 7847 | 65809,3 | 55483,6 | 37642 | 173368,66 |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 28769,76 | 37415 | 65809,3 | 55483,6 | 37642 | 256648,7 |

По сферы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем утилизации ТБО на городской санкционированной свалке приведены в таблице:

| Источники | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2020 | Всего без НДС |
| Бюджетные средства | - | - | - | - | - |  |
| Амортизационные отчисления | - | - | - | - | - |  |
| Надбавка к тарифу | 49152,78 | 294915,20 | 294915,20 | 294915,20 | 294915,2 | 1228813,58 |
| ИТОГО: | 49152,78 | 294915,20 | 294915,20 | 294915,20 | 294915,2 | 1228813,58 |

- Раздел 5. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляют ответственный исполнитель и соисполнители.  Контроль выполнения Программы возлагается на первого заместителя главы администрации, а координация выполнения работ со стороны подрядчиков возлагается на Управление городского хозяйства.	Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий представляется ответственными исполнителями в Управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Приложение 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарска

- Целевые индикаторы и показатели 
реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарск

| N п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Значение индикатора по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | отключений/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | отключений/Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/час | 3,843 | 9,481 | 12,376 | 9,0756 | 18,1512 |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | тыс. куб.м ХВ | 18,00 | 17,90 | 17,80 | 17,70 | 17,60-17,50 |
| 5. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 4,81 | 4,75 | 4,62 | 4,31 | 4,22-4,18 |
| 7. | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (количество аварий и засоров) | ед/км | 0,04-7,12 | 0,03-6,94 | 0,03-6,92 | 0,03-6,87 | 0,03-6,86 0,02-6,80 |
| 8. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед/км | 141 | 139 | 135 | 125 | 121-120 |
| 9. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной -ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Техническое перевооружение и реконструкция системы электроснабжения | МВА | 1,030 | 0 | 0,4 | - | - |
| 11. | Техническое перевооружение и реконструкция системы электроснабжения | км | 1,181 | 0,850 | 1,530 | - | - |
| 12. | Новое строительство системы электроснабжения | МВА | 1,910 | 0 | 0 | - | - |
| 13. | Новое строительство системы электроснабжения | км | 2,117 | 0 | 0,800 | - | - |
| 14. | Коэффициент использования рабочих карт на городской свалке | % | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 15. | Объем утилизированных ТБО | куб. м./год | 133 334 | 933 334 | 1 733 334 | 2 533 334 | 3 333 334 |
| 16. | Высота насыпи ТБО на полигоне | м | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |

__________________________________________

Приложение 2

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарск

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы | Объемные показатели | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019-2020 год |
| 1 | Реконструкция тепломагистрали от ТЭЦ-3 до ТК-17 в г. Новочебоксарск Реконструкция насосной станции №1 г.Новочебоксарск | Федеральный бюджет | ОАО «Волжская ТГК» | 8,052 км | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 565687,83 | 23819,48 | 143175,6 | 129800 | 139240 | 129652,8 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе комплексного развития по системе теплоснабжения |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 565687,83 | 23819,48 | 143175,6 | 129800 | 139240 | 129652,8 |
|  |  | Всего: |  |  | 565687,83 | 23819,48 | 143175,6 | 129800 | 139240 | 129652,8 |

Приложение 3

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарск

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы | Объемные показатели | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 1 | Строительство водопровода Ду-600 мм по ул.X.Пятилетки, ул.Коммунальной, ул.Промышленной от ВК№50 до ВК№39 (в районе поворота дороги на ЮЛ-34/3) | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 3,176 км | 52907.71 | 0 | 11443.76 | 891.82 | 13890.70 | 26681,43 |
| 2 | Строительство камеры учёта на водоводе Ду-1200 мм на пересечении ул.Х.Пятилетки и ул.Пионерская, с монтажом приборов учёта | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 268.00 | 268.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство II ступени очистки водопроводной очистной станции с проектными работами | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 14958.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14958,35 |
| 4 | Реконструкция магистральных участков технической воды Ду-1200 | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 17.634 км | 278162.85 | 0 | 26937.02 | 46115.60 | 62845.80 | 156149,1 |
| 5 | Реконструкция квартальных участков хозпитьевой воды Ду 50-250 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 31.872 км | 99154.80 | 656.25 | 8053.80 | 20340.12 | 34604.63 | 35500 |
| 6 | Реконструкция квартальных участков хозпитьевой воды Ду 250-500 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 10.633 км | 61535.61 | 0 | 3506.50 | 10782.35 | 10993.46 | 36253,3 |
| 7 | Реконструкция квартальных участков хозпитьевой воды Ду 500-1000 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 6.628 км | 84284.75 | 0 | 144.40 | 15969.87 | 22674.55 | 45495,93 |
| 8 | Реконструкция квартальных участков хозпитьевой воды Ду 1000 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 0.19 км | 5161.02 | 0 | 0 | 5161.02 | 0 | 0 |
| 9 | Реконструкция квартальных участков хозпитьевой воды Ду 1000 мм и более | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 0.27 км | 6686.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6686,47 |
| 10 | Реконструкция квартальных участков хозпитьевой воды Ду 800 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 0.99 км | 20413.64 | 0 | 0 | 10206.82 | 10206.82 | 0 |
| 11 | Реконструкция водоводов уличных и внутриквартальных сетей: Ду-300 мм от пр.Ельниковский до ул.Х.Пятилетки | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 0.649 км | 3365.26 | 3365.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Реконструкция водоводов уличных и внутриквартальных сетей: Ду 100-150 мм по ул.Солнечная,15 | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 0.333 км | 1573.36 | 0 | 541.50 | 0 | 0 | 1031,86 |
| 13 | Реконструкция водоводов уличных и внутриквартальных сетей: Ду-600 мм от ул.Парковая по ул.Советская | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 0.118 км | 722.00 | 0 | 722.00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкция камеры №1, №7 на водоводе сырой воды Ду-800 мм перед БМФ с монтажом компенсаторной вставки | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 2 ед. | 1985.71 | 808.57 | 0 | 1177.14 | 0 | 0 |
| 15 | Модернизация расходомеров на водоводах сырой воды Ду-800 мм перед БМФ | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 2 ком. | 134.75 | 134.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Модернизация расходомеров на трубопроводе подачи промывной воды Ду-500 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 2 ком. | 140.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,26 |
| 17 | Модернизация трубопровода ПЭ Д-100 мм перекачки коагулянта от ЗБК до реагентного хозяйства | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 0.15 км | 80.00 | 0 | 0 | 80.00 | 0 | 0 |
| 18 | Модернизация расходомеров на водоводах подачи чистой воды в НС 2-го подъёма Ду-1000, Ду-1200 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 2 ед. | 144.19 | 144.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Модернизация задвижек (затворов) Ду 1000-1200 мм в машинном отделении и камере переключений БНС | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 18 ед. | 20619.25 | 0 | 2194.60 | 6609.45 | 3675.13 | 8140,07 |
| 20 | Модернизация гидрогасителей в камере гашения гидроударов БНС | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 2 ед. | 2140.00 | 0 | 2140.00 | 00 | 0 | 0 |
| 21 | Модернизация запорной арматуры с электроприводом Ду 200-800 мм на ВОС | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 83 ед. | 5023.01 | 351.06 | 701.19 | 1059.36 | 868.61 | 2042,79 |
| 22 | Модернизация автоматизированного комплекса дозирования ГН с подключением к АСУТП цеха ВОС | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 2000.00 | 0 | 0 | 0 | 2000.00 | 0 |
| 23 | Модернизация насосных агрегатов в НС 2-го подъёма | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 9 ед. | 2461.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461 |
| 24 | Модернизация панелей управления, автоматики и релейной защиты в щитовой БКО | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 20 ед. | 2800.00 | 0 | 0 | 1000.00 | 1000.00 | 800 |
| 25 | Модернизация микропроцессорного контроллера «Ломиконт» в реагентном хозяйстве с подключением к АСУТП цеха ВОС | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 1710.00 | 0 | 0 | 1710.00 | 0 | 0 |
| 26 | Модернизация трубовоздуходувки в БКО | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 788.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788,51 |
| 27 | Модернизация контактного осветлителя с заменой дренажных труб, распределительного коллектора перед КО, загрузочного материала, питающих кабелей к электроприводам, запорных арматур и расходомеров | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 16 ед. | 21297.44 | 2347.44 | 1850.00 | 4200.00 | 4250.00 | 8650 |
| 28 | Модернизация АСОДУ. Монтаж средств защиты информации | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 543.43 | 543.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Модернизация информационной системы защиты персональных данных | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 439.37 | 439.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Разработка и внедрение проекта автоматизированного комплекса дозирования флокулянта в БКО цеха ВОС | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 3800.00 | 0 | 3800.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Внедрение системы сбора информации с узлов учёта ХПВ многоквартирных домов | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 501 узел | 16643.50 | 0 | 2894,15 | 3096.75 | 3313.50 | 7339,1 |
| 32 | Модернизация частотного преобразователя по НЗ в НС-II подъёма | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 359.00 | 359.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Модернизация анализатора жидкости «Флюорат» | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 290.00 | 290.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Модернизация лабораторного оборудования | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 27 ед. | 560.00 | 0 | 0 | 170.20 | 184.90 | 204,9 |
| 35 | Внедрение анализатора вольтамперометрический ТА-lab | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 202.74 | 0 | 0 | 202.74 | 0 | 0 |
| 36 | Модернизация хроматографа «Кристалл-4000 М» | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 3 ед. | 950.50 | 0 | 427.19 | 0 | 0 | 523,31 |
| 37 | Модернизация вытяжного шкафа | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 4 ед. | 181.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,03 |
| 38 | Модернизация спектрофотометра «Unico 2100» | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 3 ед. | 258.10 | 0 | 160.06 | 0 | 0 | 98,04 |
| 39 | Установка насоса с мощностью электродвигателя – 1,6 мВт в машинном зале БНС на поз. №3 | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 15600.00 | 0 | 0 | 15600.00 | 0 | 0 |
| 40 | Модернизация частотного преобразователя EI-P7012 075H на ПНС №5 | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 ед. | 101.44 | 0 | 101.44 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Внедрение проекта «Реконструкция системы обработки промывных от КО и строительство узла обезвоживания осадка» | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | 1 объект | 59369.58 | 1141.50 | 29114.04 | 29114.04 | 0 | 0 |
| 42 | Строительство магистрального водовода в 1-З микрорайоне | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск" | Ø200 длиной 1 км, | 4238,680 | 847,740 | 3390,940 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Строительство магистрального водовода в 9-З микрорайоне | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | Ø300 длиной 2,2 км, | 13721,950 | 0 | 2744,390 | 5488,780 5 | 5488,780 | 0 |
| 44 | Строительство магистрального водовода во 2-З и 8-З микрорайонах | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | Ø250 длиной 2,5 км, | 0 | 0 | 2259,096 | 2259,096 | 2259,096 | 4518,192 |
| 45 | Строительство магистрального водовода от ВК-1 по ул.Советская вдоль проектируемого 9-З мкр. | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | Ø500 длиной 0,62 км, | 6920,600 | 0 | 1384,120 | 2768,240 | 2768,240 | 0 |
| 46 | Строительство водопровода Ø200 длиной 2644 метров в мкр.Липовский | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | Ø200 длиной 2,644 км | 17277,000 | 8638,000 | 8639,000 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Строительство насосной станции в 9 - З микрорайоне | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 1 ед. | 3400,000 | 0 | 1000,000 | 1200,000 | 1200,000 | 0 |
| 48 | Строительство насосной станции в 1 - З микрорайоне | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 1 ед. | 3400,000 | 1400,000 | 2000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Строительство насосной станции в 8- З микрорайоне | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 1 ед. | 3400,000 | 0 | 1000,000 | 1200,000 | 1200,000 | 0 |
| Всего по программе комплексного развития по системе водоснабжения |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 842174,9 | 21734,56 | 117149,2 | 180914,6 | 183424,2 | 358643,6 |
|  |  | Всего: |  |  | 842174,9 | 21734,56 | 117149,2 | 180914,6 | 183424,2 | 358643,6 |

________________________________________________________________________

Приложение 4

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарск

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы | Объемные показатели | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 1 | Реконструкция канализационной сети Ду 200-400 мм от. Силикатная,11 до Силикатного завода | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 0.247 км | 1669.46 | 0 | 1247.46 | 0 | 0 | 422 |
| 2 | Реконструкция канализационной сети Ду-200 мм с проектными работами (ул.Комсомольска.14, ул.парковая.37-39) | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 0.28 км | 1325.53 | 1325.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Ду 50-250 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 44.398 км | 84834,6 | 0 | 7943.74 | 20022.68 | 21770.78 | 35097,4 |
| 4 | Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Ду 250-500 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 14.386 км | 34698,6 | 1230.87 | 3805.09 | 7417.17 | 7417.17 | 14828,3 |
| 5 | Реконструкция участков сетей безнапорной канализации Ду 500-1000 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 2.668 км | 29823 | 0 | 0 | 7455.75 | 7455.75 | 14911,5 |
| 6 | Реконструкция участков сетей напорной канализации Ду 500-250 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 1,497 км. | 0 | 2806,9 | 0 | 0 | 0 | 15704,17 |
| 6 | Реконструкция участков сетей напорной канализации Ду 50-250 мм | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 0.242 км | 18511,19 | 0 | 2806.99 | 0 | 0 | 15704,2 |
| 7 | Модернизация системы капиллярного электрофореза «Капель-105 М» для определения группы катионов и анионов в сточных водах абонентов, отводимых в централизованные системы водоотведения | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 1 ед. | 850 | 0 | 850.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Модернизация частотного преобразователя EI-P7012 125H на КНС №7 | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | 1 ед. | 146,48 | 146,48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс.м3/сутки | Внебюджетные источники | ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии | Мощность - 100 тыс.м3/сутки | 329144,98 | 83325,14 | 12039,59 | 33628,67 | 37891,70 | 162259,88 |
| 10 | Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. | Внебюджетные источники | ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии | 1 шт. | 21589,08 | 0,00 | 21589,08 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 | Строительство сетей канализации в 9-З микрорайоне | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | Ø500 длиной 1,0 км | 8006,95 | 1601,39 | 6405,56 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2 Строительство сетей канализации в 9-З микрорайоне | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | Ø300 длиной 1,0 км, * | 5011,61 | 1002,322 4 | 4009,288 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство сетей канализации в 8-З микрорайоне | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | Ø300 длиной 0,8 км,* | 4009,29 | 0 | 0 | 801,86 | 3207,43 | 0 |
| 14 | Строительство сетей канализации в 1-З микрорайоне | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | Ø200 длиной 1,2 км | 5076,588 | 1015,318 | 4061,27 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство сетей канализации 3 очереди в мкр.Липовский | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | длиной 1,1 км, | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Строительство КНС в мкр.Липовский | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | производительностью 5 м3 /ч | 818,9 | 818,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Строительство КНС во II мкр Западного жилого района | Внебюджетные источники | МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск | производитель- ностью 1600 м 3 /ч,* | 18000 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 |
| Всего по программе комплексного развития по системе водоотведения |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 565516,3 | 94270,53 | 64758,07 | 78326,13 | 86742,83 | 258927,5 |
|  |  | Всего: |  |  | 565516,3 | 94270,53 | 64758,07 | 78326,13 | 86742,83 | 258927,5 |

________________________________________________________________________

Приложение 5

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарск

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПО СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы | Объемные показатели | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
|  | Диагностирование газопроводов с истекшим сроком эксплуатации. | Внебюджетные источники | Главный инженер филиала ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.Новочебоксарске | 31,71 км | 2000 | 255 | 490 | 260 | 340 | 655 |
|  | Капитальный ремонт изоляции подземных стальных газопроводов. | Внебюджетные источники | Начальник СЭРПГ филиала ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г.Новочебоксарске | 0,6 км |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение жилых домов по ул.Пустынькасинская, ул.Цыганкасинская в микрорайоне «Липовский» в г.Новочебоксарске ЧР. Газопровод низкого давления (проектирование). | Внебюджетные источники | УКС ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» | 1,1 км | 531 | 531 | - | - | - | - |
| Всего по программе комплексного развития по системе газоснабжения |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 2531 | 786 | 490 | 260 | 340 | 655 |
|  |  | Всего: |  |  | 2531 | 786 | 490 | 260 | 340 | 655 |

Приложение 6

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарск

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПО СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы | Объемные показатели | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция системы электроснабжения | Федеральный бюджет | МУП «КС г.Новочебоксарска» | МВА | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 43 902 | 3 531 | 19 377 | 6 998 | 6 998 | 6 998 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Техническое перевооружение и реконструкция системы электроснабжения | Федеральный бюджет | МУП «КС г.Новочебоксарска» | КМ | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 6 991 | 1 431 | 3 551 | 669,66 | 669,67 | 669,67 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Новое строительство системы электроснабжения | Федеральный бюджет | МУП «КС г.Новочебоксарска» | МВА | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 11 401 | 11 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Новое строительство системы электроснабжения | Федеральный бюджет | МУП «КС г.Новочебоксарска» | КМ | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 5 525 | 3 913 | 0 | 537,33 | 537,33 | 537,34 |
|  |  | Всего: |  |  | 5 525 | 3 913 | 0 | 537,33 | 537,33 | 537,34 |
| 5 | Реконструкция дуговой защиты 3-6 секции КРУСН -6кВ Реконструкция ЗРУ-110 кВ с заменой воздушных выключателей 110 кВ на элегазовые, шинных и линейных разъединителей с фарфоровой изоляцией на полимерные Реконструкция оборудования КИПиА, коммутационных связей управления оборудования КТЦ с переносом с ЦТЩ-2 на ЦТЩ-1,3 Модернизация ЛВС НЧ ТЭЦ-3 | Федеральный бюджет | ОАО «Волжская ТГК» |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 173368,66 | 6586,76 | 7847 | 65809,3 | 55483,6 | 37642 |
|  |  | Всего: |  |  | 173368,66 | 6586,76 | 7847 | 65809,3 | 55483,6 | 37642 |
| Всего по программе комплексного развития по системе электроснабжения |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 241 188 | 26 863 | 30 775 | 74 014 | 63 689 | 37 642 |
|  |  | Всего: |  |  | 241 188 | 26 863 | 30 775 | 74 014 | 63 689 | 37 642 |

________________________________________________________________________

Приложение 7

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новочебоксарск

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПО СФЕРЕ УТУЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы | Объемные показатели | Оценка расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2020 |
| 1 | Строительство 2-й карты складирования ТБО | Федеральный бюджет | Филиал ЗАО «Управление отходами» в г.Новочебоксарск |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 319597,79 | 0 | 0 | 319597,79 | 0 | 0 |
|  |  | Всего: |  |  | 319597,79 | 0 | 0 | 319597,79 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство «Мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 150000 тонн/год» | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 601160,9 | 601160,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего: |  |  | 601160,9 | 601160,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство «Мусороперегрузочной станции с элементами сортировки мощностью не менее 150000 тонн/год» | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 505129,67 | 505129,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Всего: |  |  | 505129,67 | 505129,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе комплексного развития по сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |  | Федеральный бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1425888,36 | 1106290,57 | 0 | 319597,79 | 0 | 0 |
|  |  | Всего: |  |  | 1425888,36 | 1106290,57 | 0 | 319597,79 | 0 | 0 |

_______________________________