РАЗДЕЛ I ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Выполнение проектно-изыскательских работ для объекта

«Рекультивация свалки твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики»

| 1. Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование объекта | Рекультивация земельного участка нарушенного при размещении свалки твердых коммунальных отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики |
| 1.2. Основание для проектирования | Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности Шемуршинского района Чувашской Республики» на 2017-2020 годы |
| 1.3 Основные цели проекта (важнейшие целевые показатели и индикаторы; ожидаемые конечные результаты) | Рекультивация земель нарушенных в результате несанкционированного размещения отходов и придание участку свалки эстетически ухоженного и благоустроенного вида, с рекомендацией по его последующей эксплуатации и использованию. Сведение к минимально возможному вредному воздействию на окружающую среду не отвечающей экологическим нормам свалки. |
| 1.4. Сведения об участке, существующее состояние, использование. | Сведения о земельном участке: Расположен по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, Большебуяновское сельское поселение, северо -восточная окраина с.Шемурша; Площадь земельного участка составляет 1,96 га; Сведения об объекте размещения отходов: Год начала эксплуатации свалки – 2004 год; Год окончания эксплуатации свалки – 2016 год; Проектная вместимость – определить проектом. Накоплено – определить проектом м3. Отходы, разрешенные к размещению – 3,4,5 классов опасности. Ближайший водный объект – пр. реки Карла на расстоянии 0,5 км. и 1,0 км от жилой застройки |
| 1.5. Использование площади после проведения рекультивации | Озеленение, посадка древесно-кустарниковой растительности. |
| 1.6. Сроки начала и окончания проектирования | Начало выполнения работ - со дня заключения муниципального контракта. Окончание выполнения работ – 45 календарных дней |
| 1.7. Источник финансирования рекультивации | Местный бюджет |
| 1.8. Стадийность проектирования | Проектная документация (ПД) и рабочая документация (РД) |
| 1.9. Исходно-разрешительная документация | Предоставляет Заказчик |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |
| 2.1. Градостроительные решения. Объемно-планировочные решения. Требования к благоустройству и озеленению территории, организации рельефа. | Проект полосы отвода разработать в границах землеотвода свалки. На основании выполненных инженерных изысканий при разработке документации на рекультивацию полигона предусмотреть 2 этапа рекультивации: технический и биологический. Технический этап Включить разработку технологических и строительных мероприятий, конструкционных решений по устройству защитных экранов для основания и поверхности полигона, сбора, очистки и утилизации биогаза, сбора и обработки фильтрата и поверхностных сточных вод: - стабилизация тела полигона, выполаживание и террасирование (завоз грунта для засыпки провалов и трещин, его планировка и создание откосов с нормативным углом наклона и т.д.); - сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа; - мероприятия по консервации фильтрата в теле полигона - в случае необходимости, по результатам обследования; - создание многофункционального рекультивационного защитного экрана; - создание защитного экрана для основания (при необходимости). Биологический этап Предусмотреть комплекс агротехнических и мелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель: - подготовка почвы; - подбор ассортимента посадочного материала; - посев и уход за растениями. Объемы земляных работ принять оптимальные с учетом существующего рельефа местности и современных технологий производства работ. Принципиальные подходы, касающиеся решения вопросов дальнейшего использования рекультивируемой территории, выработки решений вопросов консервации/отведения и очистки фильтрата, использования/отведения биогаза согласовываются с Заказчиком на предварительной стадии разработки документации. |
| 2.2. Требования к применяемым материалам | Материалы применять по согласованию с заказчиком. |
| 2.3. Состав проектной документации, требования к выполнению проектных работ | В соответствии с частью 11 статьи 48 Градостроительного Кодекса РФ. Состав разделов проектной и рабочей документации и требования к содержанию этих разделов принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в том числе предусмотреть раздел ОВОС. При разработке проектной и рабочей документации применить прогрессивные методы проектирования, рассмотреть целесообразность применения инновационных материалов, передовых строительных технологий и архитектурных решений. Применять технические решения, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Проектную и рабочую документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной и рабочей документации требованиям действующего законодательства и заданию на проектирование. В рабочую документацию включить все чертежи, необходимые для выполнения работ по разделам проекта, а также чертежи особо сложных участков и узлов. Проектную и рабочую документацию выделить отдельными томами (книгами) в составе разработанной проектно-сметной документации. Разделы проектной документации, разработанные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», выделить отдельными томами (книгами). Обеспечить техническое сопровождение с последующим получением положительных заключений государственной экологической экспертизы федерального уровня и государственной экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |
| 2.4. Требования к составу сметной документации | Сметную документацию составить в сметно-нормативной базе по Чувашской Республики с пересчетом в текущие цены. |
| 3. Дополнительные требования |  |
| 3.1. Инженерные изыскания | В соответствии с требованием Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ в редакции, действующей на момент разработки документации, выполнить: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания. 2. Инженерные изыскания выполняет (или заказывает) проектная организация. До начала выполнения работ проектная организация разрабатывает программу инженерных изысканий, составляет техническое задание и согласовывает с Заказчиком. 3. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с обязательными требованиями действующих нормативных документов: - СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; - СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» |
| 3.2. Общие требования | 1. Локализовать и максимально изолировать свалочное тело, как источник загрязнения окружающей среды. Обеспечить механическую стабилизацию. 2. Предусмотреть изменение геометрии свалочного тела. Выбор оптимальной геометрической формы свалочного тела выполнить с учетом результатов модельных расчетов его механической устойчивости. 3. Предусмотреть террасирование насыпного холма через 10-12 м сооружением берм шириной до 5 м (при необходимости). 4. Предусмотреть сбор и отведение поверхностного стока с поверхности свалочного тела. 5. Предусмотреть перекрытие свалочного тела многофункциональным рекультивационным экраном, предотвращающим инфильтрацию атмосферных осадков в тело отходов. 6. Предусмотреть формирование покрова зеленых насаждений на поверхности свалочного тела, создание плодородного и дренажного слоев финального перекрытия на участке складирования бытовых отходов. 7. Предусмотреть дегазацию свалочного тела. 8. Технические решения по рекультивации должны быть выполнены с использованием современных искусственных материалов и технических средств. 9. Документацию разработать в соответствии с обязательными требованиями действующих нормативных документов: - Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями на 29.12.2015); - СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»; - СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», Минздрав России, Москва, 2000; - Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996; - СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». - других, необходимых для проектирования документов. |
| 3.3. Количество экземпляров проектно-сметной документации | 1. Результаты инженерных изысканий оформить в виде технических отчетов с соответствии с действующими нормами и передать заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде. 2. Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1001-2013 и ГОСТ Р21.1101-2013 и выдать Заказчику в 4-ми экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде в формате PDF с подписью ответственных лиц. 3. На титульных листах подписи ответственных лиц должны быть заверены печатью организации, выполнившей данную проектную и рабочую документацию. 4. В электронном виде отчеты по инженерным изысканиям, проектную и рабочую документацию сформировать на жестком диске формата CD-R. На диске необходимо указывать: - наименование заказчика; - наименование организации разработчика; - номер и дату муниципального контракта; - год разработки документации. На данном диске заложить папки в определенной последовательности, которые заполнить информацией по разделу в сканированном виде с бумажных носителей с оформленными титулами, необходимыми подписями и печатями. Обязательным вложением является состав документации, оформленный в установленном порядке. |

Заказчик:                                                                                          Исполнитель:

Глава администрации                               В.В.Денисов

Шемуршинского района			                                   Директор

ООО «Дортехпроект»

С.А.Орлова